Rewitalizacja i przebudowa kompleksu palmiarni w ogrodzie botanicznym

w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie – etap I

| TEMAT: | OBLICZENIA STATYCZNE SEGMENTU TYPOWEGO PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNĘTRZNEJ OKŁADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI |
| --- | --- |
| BRANŻA: | ELEWACJE |
| FAZA: | ETAP 2 i 3 |
| INWESTOR | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |
| ARCHITEKTURA (PROJEKTANT OBIEKTU) | RYSY Architekci ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło |
| ELEWACJE | ESOX PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Puławska 28, 05-500 Piaseczno |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | mgr. inż. ADAM GRABOWSKI nr upr.: SLK/3208/PWOK/13 mgr. inż. PIOTR SIEDLECKI mgr. inż. MARCIN SZYMAŃSKI inż. MARIIA KOMARIVSKA |

| ESOX PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Puławska 28, 05-500 Piaseczno tel. +48 22 715-94-90 e-mail: biuro@esox-projekt.pl www.esox-projekt.pl | PEKAO S.A. ∙ 46 1240 6351 1111 0010 4428 6861 NIP ∙ 123-126-74-59 KRS ∙ 0000407951 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Założenia projektowe	77

1.1	Wykaz norm	77

1.2	Ogólne	77

2.	Wymagania techniczne	77

2.1	Normy i przepisy	77

2.2	Zastosowanie  materiałów i wyrobów równoważnych	78

3.	Eksploatacja	78

4.	Materiały	79

4.1	Stal S355JR	79

4.2	Stal nierdzewna 1.4401 (A-4)	79

4.3	Wypełnienia szklane	79

5.	Zestawienie obciążeń	80

6.	Obliczenia sprawdzające szkła	81

6.1	DOBÓR SZKŁA, ANALIZA STATYCZNA TYPOWEJ TAFLI, USTALENIE ILOŚCI PUNKTÓW MOCUJĄCYCH	81

7.	Obliczenia sprawdzające elementów konstrukcyjnych	89

7.1	SPRAWDZENIE ROTULI OD OBCIĄŻENIA CIĘŻAREM SZKŁA I PARCIA/SSANIA WIATRU – ROTULA WALCA	89

7.1.1	Sprawdzenie naprężeń w rotuli:	89

7.1.2	Sprawdzenie ugięcia trzpienia od ciężaru szkła	93

7.2	SPRAWDZENIE KONSOLI WSPORCZEJ  WYDŁUŻONEJ  DLA ROTULI  - ŚCIANA	94

7.2.1	Obciążenia:	94

7.2.2	Rezultaty:	96

7.3	SPRAWDZENIE KONSOLI OBEJMUJĄCEJ NA SŁUPIE DUŻYM ŚCIANY	98

7.3.1	Obciążenia:	99

7.3.2	Rezultaty:	100

7.4	SPRAWDZENIE KONSOLI WSPORCZEJ  KRÓTKIEJ  DLA ROTULI  - ŚCIANA	102

7.4.1	Obciążenia:	103

7.4.2	Rezultaty:	105

7.5	SPRAWDZENIE KONSOLI OBEJMUJĄCEJ NA SŁUPIE MAŁYM ŚCIANY	107

7.6	SPRAWDZENIE ROTULI OD OBCIĄŻENIA CIĘŻAREM SZKŁA I PARCIA/SSANIA WIATRU – ROTULA KOPUŁY	108

7.6.1	Sprawdzenie naprężeń w rotuli:	108

7.6.2	Sprawdzenie ugięcia trzpienia od ciężaru szkła	113

7.7	Sprawdzenie KONSOLI WSPORCZEJ  DLA ROTULI  - KOPUŁA	113

7.8	Sprawdzenie KONSOLI obejmującej - kopuła	113

7.9	weryfikacja śrub mocujących konsolE	113

7.9.1	Połączenie pomiędzy konsolą obejmującą i słupem stalowym	113

7.9.2	Połączenie pomiędzy konsolą wspornikową,  a obejmującą	116

# Założenia projektowe

## Wykaz norm

- PN-EN 1990  	  Eurokod.  Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-3  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru;

- PN-EN 1993-1-1  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

- PN-EN 1993-1-4  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych;

- PN-EN 1993-1-8  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów;

- PN-EN 13830:2015  Ściany osłonowe, Norma wyrobu;

Instrukcje, Wytyczne, poradniki 426/2007 (ITB) – Obliczenia szyb zespolonych podpartych na krawędziach.

Wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiającego.

## Ogólne

Projekt opracowano na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wytycznych oraz Projektu  architektonicznego. Opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym , specyfikacją techniczną oraz wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład niniejszego projektu.

Dla wszystkich produktów i rozwiązań przewidzianych do wbudowania, wykonawca przedstawi dowody poprawności w odniesieniu do projektowanego celu.

Dla elementów stalowych przyjęto klasę stali: S355JR o fyd = 355 MPa

Dla elementów ze stali nierdzewnej: 1.4401-A4 o fyd = 200 MPa.

# Wymagania techniczne

## Normy i przepisy

Wszelkie prace elewacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, ochrony środowiska, przepisami mającymi zastosowanie do Robót Budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania.

W kwestiach nieuregulowanych polskimi przepisami, normami należy stosować przepisy i normy europejskie EN, DIN, ISO.

Wszelkie zastosowane w realizacji urządzenia, systemy i materiały muszą posiadać odpowiednie i ważne atesty, aprobaty oraz dopuszczenia obowiązujące w budownictwie na terenie Polski.

Dla wyrobów budowlanych, które nie są objęte aktualnymi aprobatami technicznymi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie zgodności z aktualną ustawą o wyrobach budowlanych (np. Deklaracja zgodności, Deklaracja właściwości użytkowych lub w formie indywidualnej dokumentacji technicznej).

## Zastosowanie  materiałów i wyrobów równoważnych

Dopuszcza się  zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań technicznych i funkcjonalnych.

Wszystkie produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi 
w projekcie. Wymagania odnośnie materiałów patrz w STWiORB.

# Eksploatacja

W związku z tym, iż do wykonania elewacji stosowane są różne materiały i technologie, należy

przestrzegać instrukcji konserwacji przekazanej przez Wykonawcę.

Ogólne wymagania odnośnie eksploatacji oraz wymagania dla urządzeń i materiałów wskazano w Projekcie Technologicznym w tym m.in. STWiORB.

# Materiały

## Stal S355JR

Właściwości mechaniczne (elementy o gr. ≤40mm)

- wytrzymałość na rozciąganie - charakterystyczna	fu = 490MPa

- granica plastyczności 	fy = 355MPa

- moduł sprężystości	E = 210 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 81 000MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,3

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 12*10-6/°C

- gęstość	ρ = 7850kg/m3

## Stal nierdzewna 1.4401 (A-4)

Właściwości mechaniczne (elementy o gr. t max. 75mm)

- wytrzymałość na rozciąganie - charakterystyczna	fu = 520MPa

- granica plastyczności 	fy = 220MPa

- moduł sprężystości	E = 200 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 77 000MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,3

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 16*10-6/°C

- gęstość	ρ = 8000kg/m3

## Wypełnienia szklane

Właściwości mechaniczne (wyłącznie dla przeszkleń pionowych):

- wytrzymałość na rozciąganie szkła float - obliczeniowa	σ = 18MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła półhartowanego - obliczeniowa	σ = 29MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła laminowanego z float - obliczeniowa	σ = 22,5MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła laminowanego z półhart. - obliczeniowa 	σ = 29MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła hart. emaliowanego - obliczeniowa	σ = 30MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła hartowanego - obliczeniowa	σ = 50MPa

- moduł sprężystości	E = 70 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 28 700MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,22

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 9*10-6/°C

- gęstość	ρ = 2500kg/m3

# Zestawienie obciążeń

| Rodzaj obciążenia | Obciążenia charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenia obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenia stałe |  |  |  |
| Ciężar stali S355JR | 78,5 kN/m3 | 1,35 | 106,0 kN/m3 |
| Ciężar stali 1.4401 (A-4) | 80,0 kN/m3 | 1,35 | 108,0 kN/m3 |
| Ciężar szkła | 25 kN/m3 | 1,35 | 33,8 kN/m3 |
| 2. Obciążenia zmienne |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem wg obliczeń otrzymanych od Zamawiającego: strefa wiatrowa 2, kategoria terenu – III, Wiatr na ścianę: ssanie parcie Wiatr na kopułę: ssanie parcie | -2,34 kN/m2 +0,98 kN/m2 -1,17 kN/m2 +0,87 kN/m2 | 1,5 | -3,51 kN/m2 +1,47 kN/m2 -1,76 kN/m2 +1,31 kN/m2 |
| Obciążenie śniegiem wg obliczeń otrzymanych od Zamawiającego | 2,40 kN/m2 | 1,5 | 3,60 kN/m2 |

# Obliczenia sprawdzające szkła

## DOBÓR SZKŁA, ANALIZA STATYCZNA TYPOWEJ TAFLI, USTALENIE ILOŚCI PUNKTÓW MOCUJĄCYCH

Wymagania dotyczące montażu, konserwacji i użytkowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów szyb, okuć itp.

Dla normowych kombinacji obciążeń uwzględniono oddziaływanie różnicy ciśnień wynikające ze zmiany temperatury ∆T i ciśnienia powietrza ∆pmet, a także różnicy ∆H pomiędzy miejscem produkcji i montażu. Miejscem produkcji jest miejsce ostatecznego uszczelnienia szyby.

| Kombinacja oddziaływań | ∆T [K] | ∆pmet [kN/m2] | ∆H [m] | p0 [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lato | +25 | -2 | +25 | + 10,80 |
| Zima | -25 | +4 | -100 | - 13,70 |
| - - Zgodnie z założeniami przekazanymi przez Zamawiającego różnicę pomiędzy miejscem produkcji, a miejscem montażu przyjęto +25m /-100m. * Miejsce montażu – Palmiarnia, Park Oliwski, Gdańsk. |  |  |  |  |

W przypadku zmiany jakichkolwiek założeń celem weryfikacji poprawności doboru szklenia obliczenia należy wykonać ponownie.

Obliczenia wykonano z użyciem programu dedykowanego do obliczeń szkła z zastosowaniem metody elementów skończonych (z zastosowaniem w analizie teorii płyt warstwowych operując elementami powierzchniowymi typu powłokowego - z uwzględnieniem sił membranowych, modelując strukturę kilku warstw o różnych modułach sprężystości np. dla szklenia laminowanego).

Do analizy sprawdzającej przyjęto punktowe certyfikowane rotule przegubowe [1] – schemat rotuli oraz otworów w szkleniu przyjętych w modelu obliczeniowym – patrz poniżej:

Uwaga!

Na wykonawcy spoczywa docelowy dobór rotul oraz dostosowanie do nich otworów w szkle i grubości poszczególnych tafli szkła zespolonego, przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów stawianych w projekcie zarówno pod względem wytrzymałościowym oraz izolacyjnym.

G1 - Szkło 1886 x 2850 – 10ESG/16Ar/88.4 VSG z ESG – część walcowa – 1W

Dane:

- wymiary szyby:  		a x b =1972 x 2859 [mm]

- kąt pochylenia: 			α = 86,55°

- mocowania punktowe:		8 x [1]

- geometria oraz schemat zamocowań (widok od zewnątrz):

- szyba zewnętrzna:			g1=10ESG - [10mm ESG+H]*

- przestrzeń międzyszybowa:	g2=16mm ARGON*

- szyba wewnętrzna:			g3=88.4VSG z ESG+H - [2x8mm ESG+H + 4x0,38mm PVB]*

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-2,34 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,98kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 10ESG

Naprężenia:					  	Ugięcia:

σ=20,52 MPa<50 MPa dla ESG                             f=13,38mm<fdop=13,87 mm**(rotule 7-8)

OK!					       	           OK!

* - do potwierdzenia w dostosowaniu do wybranego przez wykonawcę docelowego rodzaju rotuli.

- Szyba wewnętrzna 88.4 VSG z ESG

Naprężenia:					  	Ugięcia:

σ=22,78 MPa<50 MPa dla VSG z ESG                              f=13,16mm<fdop=13,87 mm** (rotule 7-8)

OK!					       	                  OK!

** - 1/100 rozstawu między rotulami. Ugięcie krawędzi szklenia < 12mm(z uwzględnieniem podparcia w kierunku prostopadłym dolnej krawędzi tafli szklanej.

G2 - Szkło 1342 x 2836 – 10ESG/16Ar/88.4 VSG z ESG – część walcowa – 2W

Dane:

- wymiary szyby:  			a x b =1342 x 2884 [mm]

- kąt pochylenia: 			α = 86,55°

- mocowania punktowe:			6 x [1]

- geometria oraz schemat zamocowań (widok od zewnątrz):

- szyba zewnętrzna:			g1=10ESG - [10mm ESG+H]*

- przestrzeń międzyszybowa:		g2=16mm ARGON*

- szyba wewnętrzna:			g3=88.4VSG z ESG+H - [2x8mm ESG+H + 4x0,38mm PVB]*

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-2,34 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,98kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 10ESG

Naprężenia:					  	 Ugięcia:

σ=16,79 MPa<50 MPa dla ESG                                              f=10,33mm<fdop=12,43 mm(rotule 3-4)

OK!					       	  	     OK!

- Szyba wewnętrzna 88.4 VSG z ESG

Naprężenia:					  	  Ugięcia:

σ=49,86 MPa<50∙1,15=57,50 MPa dla VSG z ESG      f=9,46mm<fdop=10,14 mm (rotule 5-6)

OK!					       	  	    OK!

* - do potwierdzenia w dostosowaniu do wybranego przez wykonawcę docelowego rodzaju rotuli.

G3 - Szkło 878 x 1564 – 10ESG/16Ar/88.4 VSG z ESG – kopuła – 5K

Dane:

- wymiary szyby:  			a x b =878 x 1564 [mm]

- kąt pochylenia: 			α = 17°

- mocowania punktowe:			5 x [1]

- geometria oraz schemat zamocowań (widok od zewnątrz):

- szyba zewnętrzna:			g1=10ESG - [10mm ESG+H]*

- przestrzeń międzyszybowa:		g2=16mm ARGON*

- szyba wewnętrzna:			g3=88.4VSG z ESG+H - [2x8mm ESG+H + 4x0,38mm PVB]*

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-1,17 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,87kN/m2

- śnieg				sn =+2,40kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

- obciążenia dodatkowe:	nie dopuszcza się wchodzenia na szklenie.

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 10ESG

Naprężenia:					  	 Ugięcia:

σ=16,35 MPa<50 MPa dla ESG                                              f=3,73mm<fdop=6,29 mm(rotule 2,3-4,5)

OK!					       	  	     OK!

- Szyba wewnętrzna 88.4 VSG z ESG

Naprężenia:					  	  Ugięcia:

σ=31,60 MPa<50∙1,15=57,50 MPa dla VSG z ESG       f=0,34mm<fdop=6,29 mm(rotule 2,3-4,5)

OK!					       	  	    OK!

* - do potwierdzenia w dostosowaniu do wybranego przez wykonawcę docelowego rodzaju rotuli.

G4 - Szkło 2081 x 1498 – 10ESG/16Ar/88.4 VSG z ESG – kopuła – 1K

Dane:

- wymiary szyby:  			a x b =2081 x 1498 [mm]

- kąt pochylenia: 			α = 89°

- mocowania punktowe:			4 x [1]

- geometria oraz schemat zamocowań (widok od zewnątrz):

- szyba zewnętrzna:			g1=10ESG - [10mm ESG+H]*

- przestrzeń międzyszybowa:		g2=16mm ARGON*

- szyba wewnętrzna:			g3=88.4VSG z ESG+H - [2x8mm ESG+H + 4x0,38mm PVB]*

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-1,17 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,87kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 10ESG

Naprężenia:					  	 Ugięcia:

σ=8,81 MPa<50 MPa dla ESG                                              f=7,84mm<fdop=16,55 mm(rotule 1,3-2,4)

OK!					       	  	     OK!

- Szyba wewnętrzna 88.4 VSG z ESG

Naprężenia:					  	  Ugięcia:

σ=20,99 MPa<50∙1,15=57,50 MPa dla VSG z ESG       f=5,26mm<fdop=16,55 mm(rotule 1,3-2,4)

OK!					       	  	     OK!

* - do potwierdzenia w dostosowaniu do wybranego przez wykonawcę docelowego rodzaju rotuli.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie przeprowadzonych analiz obliczeniowych dla tafli szklanych powłoki walcowej oraz kopuły dobrano ilość niezbędnych punktów mocujących w taflach szklanych.

Z uwagi na konieczność zachowania punktów mocujących na zbliżonych poziomach w sąsiednich taflach, obiekt podzielono na pasma poziome przyjmując od 4 do 8szt. rotul w obszarze pojedynczej tafli – ilość zgodnie z poniższym schematem oraz tabelą.

|  | Nr pasma (wg rysunku) | Ilość punktów mocujących (rotul) w pojedynczej tafli szklanej [szt.] |
| --- | --- | --- |
| Kopuła | 5 K | 5 |
|  | 4 K | 5 |
|  | 3 K | 8 / 5 |
|  | 2 K | 8 / 6 |
|  | 1 K | 4 |
| Część walcowa | 6 W | 8 |
|  | 5 W | 8 |
|  | 4 W | 6 |
|  | 3 W | 6 |
|  | 2 W | 6 |
|  | 1 W | 8 |

# Obliczenia sprawdzające elementów konstrukcyjnych

## SPRAWDZENIE ROTULI OD OBCIĄŻENIA CIĘŻAREM SZKŁA I PARCIA/SSANIA WIATRU – ROTULA WALCA

Maksymalne siły działające na rotulę (obliczeniowe)

### Sprawdzenie naprężeń w rotuli:

Geometria połączenia:

ŚRUBY:

- d = 18 [mm]	Średnica śruby rotuli stałej;

- d = 14 [mm]	Średnica śruby rotuli przesuwnej;

- Klasa = 70		Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n =  1		Ilość śrub;

- max. długość 90mm (dla rotuł w punkcie stałym – d=18mm)

OBCIĄŻENIA (charakterystyczne):

Konsola stała:

- FZ,Ed =   1,98 kN 		Siła ścinająca pionowa;

- FX,Ed = -1,40 / +0,59 kN	Siła rozciągająca/ściskająca pozioma;

Konsola przesuwna:

- FZ,Ed = 0,00 kN 		Siła ścinająca pionowa;

- FY,Ed = -2,25 /+0,94 kN	Siła rozciągająca/ściskająca pozioma;

REZULTATY:

- Weryfikacja śrub mocujących-rotul

|  | D=14mm | D=18mm |
| --- | --- | --- |
| Ścinanie: FV,Rd=αV·fub·AγM2 | 51,74 | 85,34 |
| Nośność na docisk do ścianki blachy wspornikowej: Fb,Rd=k1·b·fu·d·tγM2 | 92,4 | 93,6 |
| Nośność na ścinanie w płaszczyźnie cięcia: FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd) | 51,74 | 85,34 |
| Nośność na rozciąganie Ft,Rd=k2·fub·AsγM2 | 77,62 | 128,02 |

Sprawdzenie trzpienia rotuli:

Schemat:

KONSOLA STAŁA                                                                  KONSOLA PRZESUWNA

Przypadek 1 – ciężar własny – automatycznie uwzględniany przez program obliczeniowy;

Przypadek 2 – obciążenie stałe:

Przypadek 3 – parcie wiatru – WY+

Przypadek 4 – ssanie wiatru – WY-

Rezultaty

Maksymalne wartości momentów zginających oraz sił normalnych i sił tnących:

Momenty zginające [kNm]

Siły normalne [kN]

Siły tnące [kN]

Działanie wiatru i ciężar własny d18 :

σ=MW+HA+VA=240,573+2,102,54+2,682,54=43,77kNcm2=437,7 MPa<450MPa dla stali A4

Działanie wiatru d14 :

σ=MW+HA+VA=00,269+3,381,54+01,54=2,20kNcm2=22,0 MPa<450MPa dla stali A4

Reakcje podporowe

Siła tnąca działająca na trzpień rotuli – konsola stała:

Fv,Ed=FZ,Ed2+FY,Ed2=2,682+0,02=2,68 kN<85,34 kN

Siła rozciągająca działająca na trzpień rotuli – konsola stała:

Ft,Ed=2,10 kN<128,02 kN

Ścinanie z rozciąganiem:

FV,EdFV,Rd+Ft,Ed1,4·Ft,Rd  1, 0

2,6885,34+2,101.4·128,02=0,04   1, 0

Siła rozciągająca działająca na trzpień rotuli – konsola przesuwna:

Ft,Ed=3,38 kN<77,62 kN

Uwaga!

W przypadku większej odległości (90mm dla rotul w punkcie stałym d=18mm) od płaszczyzny szkła do blachy wsporczej, lub innej wytrzymałości zależnej od gatunku stali, z którego jest wykonany trzpień rotuli, należy przeprowadzić ponowną analizę obliczeniową.

### Sprawdzenie ugięcia trzpienia od ciężaru szkła

f=0,50 mm<fdop=2l200=180200=0,9mm	   OK.

## SPRAWDZENIE KONSOLI WSPORCZEJ  WYDŁUŻONEJ  DLA ROTULI  - ŚCIANA

Szkic konsoli:

BLACHA KONSOLI

K. LEWA: 	        K. PRAWA:

- hbl = 100 [mm]              hbp = 100 [mm]		Wysokość blachy kotwiącej;

- bbl = 215+175 [mm]	     bbp = 100+115 [mm] 		Szerokość blachy kotwiącej;

- tbl = 20 [mm]	     tbp = 20 [mm]		Grubość blachy kotwiącej;

- Materiał STAL 1.4401 (A4)

### Obciążenia:

Przypadek 1 – ciężar własny – automatycznie uwzględniany przez program obliczeniowy;

Przypadek 2 – ciężar wypełnienia – G ;

Przypadek 3 – ssanie wiatru z obciążeniem od szklenia – WY-

Przypadek 4 – ssanie wiatru bez obciążenia od szklenia – WY-

Założono kombinacje powyższych obciążeń zgodnie z PN-EN 1990

Tabela kombinacji:

| Kombinacja | Nazwa | Natura kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 (K) | 101 | SGN | (1+2)*1.35+(3)*1.50 |
| 102 (K) | 102 | SGN | (1)*1.35+(4)*1.50 |
| 201 (K) | 201 | SGU | (1+2+3)*1.00 |
| 202 (K) | 202 | SGU | (1+4)*1.00 |

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie maksymalne - uEd = 1,6 mm ;

URd = L/200 = 340/200=1,7mm > 1,6 mm

Maksymalne wartości naprężeń:

W analizie ujęto sytuację kiedy każda z blach pracuje indywidualnie (a) oraz łącznie (b). Poniżej przedstawiono wyniki dla obu przypadków:

(a)

Maksymalne naprężenia:  σEd = 175,22 MPa  < σRd = 220/1,1 = 200,00 MPa

(b)

Maksymalne naprężenia:  σEd = 118,17 MPa  < σRd = 220/1,1= 200,00 MPa

Przyjęta konsola spełnia wymagania projektu.  OK.

Reakcje - obciążenia z blach wspornikowych:

Reakcje - obciążenia działające na łączniki konsoli obejmującej:

## SPRAWDZENIE KONSOLI OBEJMUJĄCEJ NA SŁUPIE DUŻYM ŚCIANY

Szkic konsoli:

BLACHA KONSOLI

- hbl = 120 [mm]              		Wysokość blachy kotwiącej;

- bbl = 265+233+265 [mm]	     	Szerokość blachy kotwiącej;

- tbl,c = 20[mm]	     		Grubość blachy czołowej;

- tbl,w = 15[mm]	     		Grubość blachy wspornikowej;

- Materiał STAL 1.4401 (A4)

### Obciążenia:

Przypadek 1 – ciężar własny – automatycznie uwzględniany przez program obliczeniowy;

Przypadek 2 – Reakcje od obciążeń stałych, szklenia i wiatru – P1

Przypadek 3 – Reakcje od ciężaru własnego i wiatru – P2

Założono kombinacje powyższych obciążeń zgodnie z PN-EN 1990

Tabela kombinacji:

| Kombinacja | Nazwa | Natura kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 (K) | 101 | SGN | (1)*1.35+(2)*1.00 |
| 102 (K) | 102 | SGN | (1)*1.35+(3)*1.00 |
| 201 (K) | 201 | SGU | (1)*1.00+(2)*0,70 |
| 202 (K) | 202 | SGU | (1)*1.00+(3)*0,70 |

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie maksymalne - uEd = 1,2 mm ;

URd = 2L/200 = 2x215/200=2,15 > 1,2mm

Maksymalne wartości naprężeń:

Maksymalne naprężenia:  σEd = 152,71 MPa  < σRd = 220/1,1 = 200,0 MPa

Przyjęta konsola spełnia wymagania projektu.  OK.

Reakcje:

Uwaga;

Dla konsol obejmujących o wysiegu blach obejmujących >265mm należy zastosować blachy obejmujące i czołowe o gr. 20mm !!!

## SPRAWDZENIE KONSOLI WSPORCZEJ  KRÓTKIEJ  DLA ROTULI  - ŚCIANA

Szkic konsoli:

Ze względu na różne typy konsol i ich rozmiary w analizie rozpatrzono 2 typy skrajne i jeden pośredni:

OBCIĄŻENIA : przyjęto obciążenia takie same jak dla konsoli wydłużonej

### Obciążenia:

Przypadek 1 – ciężar własny – automatycznie uwzględniany przez program obliczeniowy;

Przypadek 2 – ciężar wypełnienia – G ;

Przypadek 3 – ssanie wiatru z obciążeniem od szklenia – WY-

Przypadek 4 – ssanie wiatru bez obciążenia od szklenia – WY-

Założono kombinacje powyższych obciążeń zgodnie z PN-EN 1990

Tabela kombinacji:

| Kombinacja | Nazwa | Natura kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 (K) | 101 | SGN | (1+2)*1.35+(3)*1.50 |
| 102 (K) | 102 | SGN | (1)*1.35+(4)*1.50 |
| 201 (K) | 201 | SGU | (1+2+3)*1.00 |
| 202 (K) | 202 | SGU | (1+4)*1.00 |

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie maksymalne - uEd = 0,4 mm ;

URd = L/200 = 140/200=0,7mm > 0,1 mm

URd = L/200 = 205//200=1,0mm > 0,4 mm

Maksymalne wartości naprężeń:

W analizie ujęto sytuację kiedy każda z blach pracuje indywidualnie (a) oraz łącznie (b). Poniżej przedstawiono wyniki dla obu przypadków:

(a)

Maksymalne naprężenia:  σEd = 166,32 MPa  < σRd = 220/1,1 = 200,00 MPa

(b)

Maksymalne naprężenia:  σEd = 141,35 MPa  < σRd = 220/1,1= 200,00 MPa

Przyjęta konsola spełnia wymagania projektu.  OK.

## SPRAWDZENIE KONSOLI OBEJMUJĄCEJ NA SŁUPIE MAŁYM ŚCIANY

Szkic konsoli:

BLACHA KONSOLI

- hbl = 120 [mm]              		Wysokość blachy kotwiącej;

- bbl = 200+93+200 [mm]	     	Szerokość blachy kotwiącej;

- tbl,c = 15[mm]	     		Grubość blachy czołowej;

- tbl,w = 10[mm]	     		Grubość blachy wspornikowej;

- Materiał STAL 1.4401 (A4)

OBCIĄŻENIA : przyjęto reakcje z konsoli

REZULTATY :

| ELEMENT | UGIECIA |  | NAPRĘŻEŃIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAKSYMALNE | DOPUSZCZALNE | MAKSYMALNE | DOPUSZCZALNE |
| KONSOLA OBEJMUJĄCA SŁUPA MAŁEGO DLA ŚCIANY | 0,1 mm | 1,5 mm | 94,17 MPa | 200 MPa |

## SPRAWDZENIE ROTULI OD OBCIĄŻENIA CIĘŻAREM SZKŁA I PARCIA/SSANIA WIATRU – ROTULA KOPUŁY

Maksymalne siły działające na rotulę (obliczeniowe)

### Sprawdzenie naprężeń w rotuli:

Geometria połączenia:

ŚRUBY:

- d = 18 [mm]	Średnica śruby rotuli stałej;

- d = 14 [mm]	Średnica śruby rotuli przesuwnej;

- Klasa = 70		Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n =  1		Ilość śrub;

- max. długość 90mm

REZULTATY:

- Weryfikacja śrub mocujących-rotul

|  | D=14mm | D=18mm |
| --- | --- | --- |
| Ścinanie: FV,Rd=αV·fub·AγM2 | 51,74 | 85,34 |
| Nośność na docisk do ścianki blachy wspornikowej: Fb,Rd=k1·b·fu·d·tγM2 | 92,4 | 93,6 |
| Nośność na ścinanie w płaszczyźnie cięcia: FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd) | 51,74 | 85,34 |
| Nośność na rozciąganie Ft,Rd=k2·fub·AsγM2 | 77,62 | 128,02 |

Sprawdzenie trzpienia rotuli:

Schemat:

KONSOLA STAŁA                                            KONSOLA PRZESUWNA

Obciążenia :

Reakcje na rotule:

- charakterystyczne:

- obliczeniowe:

Dla punktów stałych nieprzesuwnych - d18 :

| REAKCJE | CHARAKTERYSTYCZNE [kN] |  |  | OBLICZENIOWE [kN] |  |  | Mmax [kNm] |  | Hmax [kN] |  |  | Vmax [kN] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 | Fx= | 1,78 |  | Fx= | 2,58 |  | 0,23 |  |  |  |  | 2,58 |  | 423,35 |
|  | Fz= | 1,38/-0,10 |  | Fz= | (2,02;-0,33) |  |  |  | 2,02 | -0,33 |  |  |  |  |
| K4 | Fx= | 1,62 |  | Fx= | 2,36 |  | 0,21 |  |  |  |  | 2,36 |  | 387,26 |
|  | Fz= | 1,27/-0,26 |  | Fz= | 1,85/-0,54 |  |  |  | 1,85 | -0,54 |  |  |  |  |
| K3 | Fx= | 1,13 |  | Fx= | 1,59 |  | 0,14 |  |  |  |  | 1,59 |  | 261,04 |
|  | Fz= | 0,88/-0,55 |  | Fz= | 1,28/-0,94 |  |  |  | 1,28 | -0,94 |  |  |  |  |
| K2 | Fx= | 1,32 |  | Fx= | 1,84 |  | 0,17 |  |  |  |  | 1,84 |  | 298,81 |
|  | Fz= | 0,42/-0,80 |  | Fz= | 0,65/-1,15 |  |  |  | 0,65 | -1,15 |  |  |  |  |
| K1 | Fx= | 0,53 |  | Fx= | 0,73 |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,73 |  | 123,60 |
|  | Fz= | 1,02/-1,52 |  | Fz= | 1,54/-2,25 |  |  |  | 1,54 | -2,25 |  |  |  |  |

max=423,35 MPa<450 MPa dla stali A4

Dla punktów przesuwnych - d14 :

| REAKCJE | CHARAKTERYSTYCZNE [kN] |  |  | OBLICZENIOWE [kN] |  |  | Mmax [kNm] |  | Hmax [kN] |  |  | Vmax [kN] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 | Fx= | 0 |  | Fx= | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 9,02 |
|  | Fz= | 1,56/-0,20 |  | Fz= | 2,29/-0,50 |  |  |  | 2,29 | -0,5 |  |  |  |  |
| K4 | Fx= | 0 |  | Fx= | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 10,87 |
|  | Fz= | 1,88/-0,46 |  | Fz= | 2,76/-0,91 |  |  |  | 2,76 | -0,91 |  |  |  |  |
| K3 | Fx= | 0 |  | Fx= | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 6,65 |
|  | Fz= | 1,15/-0,73 |  | Fz= | 1,69/-1,23 |  |  |  | 1,69 | -1,23 |  |  |  |  |
| K2 | Fx= | 0 |  | Fx= | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 5,28 |
|  | Fz= | 0,90/-1,03 |  | Fz= | 1,34/-1,58 |  |  |  | 1,34 | -1,58 |  |  |  |  |
| K1 | Fx= | 0 |  | Fx= | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 3,58 |
|  | Fz= | 0,61/-0,81 |  | Fz= | 0,91/-1,21 |  |  |  | 0,91 | -1,21 |  |  |  |  |

OBCIĄŻENIA (charakterystyczne):

Konsola stała:

- FZ,Ed =   1,78 kN 		Siła ścinająca pionowa;

- FX,Ed = -1,52 / +1,38 kN	Siła rozciągająca/ściskająca pozioma;

Konsola przesuwna:

- FZ,Ed = 0,00 kN 		Siła ścinająca pionowa;

- FY,Ed = -1,03 /+1,88 kN	Siła rozciągająca/ściskająca pozioma;

Reakcje podporowe

Siła tnąca działająca na trzpień rotuli – konsola stała:

Fv,Ed=FZ,Ed2+FY,Ed2=2,582+0,02=2,58 kN<85,34 kN

Siła rozciągająca działająca na trzpień rotuli – konsola stała:

Ft,Ed=2,28 kN<128,02 kN

Ścinanie z rozciąganiem:

FV,EdFV,Rd+Ft,Ed1,4·Ft,Rd  1, 0

2,5885,34+2,281.4·128,02=0,04   1, 0

Siła osiowa działająca na trzpień rotuli – konsola przesuwna:

Ft,Ed=2,76 kN<77,62 kN

Uwaga!

W przypadku większej odległości (90mm) od płaszczyzny szkła do blachy wsporczej, lub innej wytrzymałości zależnej od gatunku stali, z którego jest wykonany trzpień rotuli, należy przeprowadzić ponowną analizę obliczeniową.

### Sprawdzenie ugięcia trzpienia od ciężaru szkła

f=0,40 mm<fdop=2l200=180200=0,9mm	   OK.

## Sprawdzenie KONSOLI WSPORCZEJ  DLA ROTULI  - KOPUŁA

Konsola wspornikowa (KW) przy słupie RK200x8  – należy przyjąć blachy grubości 20mm ze stali 1.4401 A4.

Konsola wspornikowa (KW) przy słupie RP120x60x6  – należy przyjąć blachy grubości 20mm ze stali 1.4401 A4.

(UWAGA: Ze względu na ujednolicenie konsol przyjęto wszystkie konsole gr. 20mm. Istnieje możliwość zoptymalizowania grubości konsol poprzez zastosowanie konsol grubości 15mm dla konsol o wysięgu D1<=185mm i dla konsol gdzie D1<185mm – gr. 20mm).

## Sprawdzenie KONSOLI obejmującej - kopuła

Konsola obejmująca na dużym słupie – należy przyjąć blachy grubości 20mm czołową i 15 mm blachy boczne, ze stali 1.4401 A4.

Konsola obejmująca na małym słupie – należy przyjąć blachy grubości 15mm czołową i 10 mm blachy boczne, ze stali 1.4401 A4.

## weryfikacja śrub mocujących konsolE

### Połączenie pomiędzy konsolą obejmującą i słupem stalowym

ŚRUBY:

- d = 12 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 80		Klasa śruby;

  - fyb = 600 [MPa]

  - fub = 800 [MPa]

- n = 2x1śruba	Ilość śrub;

OBCIĄŻENIA:

| KONSOLA ŚCIANY: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Słup duży |  |  |
|  | Fx = 18,87 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,00 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fy= 2,62 kN | Siła rozciągająca |
| Słup mały |  |  |
|  | Fx = 12,31 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,12 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fy= 0,34 kN | Siła rozciągająca |

| KONSOLA KOPUŁY: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Słup duży |  |  |
|  | Fx = 26,24 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,12 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fy= 0,92 kN | Siła rozciągająca |
| Słup mały |  |  |
|  | Fx = 19,18 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,84 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fy= 0,45 kN | Siła rozciągająca |

REZULTATY:

- Weryfikacja śrub mocujących:

- Nośność pojedynczego łącznika:

- ścinanie

FV,Rd=αV·fub·AγM2=0,50·80·0,841,25=26,88 kN

- nośność na docisk do ścianki blachy RK200x8:

Fb,Rd,1=k1·αb·fu·d·tγM2=2,5·0,77·51,0·1,2·0,81,25=75,39 kN

(75,39·0,6=45,23 kN)

- nośność na docisk do ścianki blachy RP120x60x6:

Fb,Rd,1=k1·αb·fu·d·tγM2=2,5·0,77·51,0·1,2·0,61,25=56,54 kN

(56,54·0,6=33,93 kN)

Nośność na ścinanie w płaszczyźnie cięcia   - FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=26,88 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=Fx,Ed2+Fz,Ed2=26,242+2,122=26,32 kN<26,88 kN

- nośność na rozciąganie:

Ft,Rd=k2·fub·AsγM2=0,9·80·0,841,25=48,38 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=2,62 kN<48,38 kN

Ścinanie z rozciąganiem:

FV,EdFV,Rd+Ft,Ed1,4·Ft,Rd  1, 0

26,3226,88+0,921.4·48,38=0,99   1, 0

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować:   – 1 ŚRUBĘ / PRĘT GWINTOWANY M12 A4 kl.80

Alternatywa:

ŚRUBY:

- d = 16 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70		Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 2x1śruba	Ilość śrub;

REZULTATY:

- Weryfikacja śrub mocujących:

- Nośność pojedynczego łącznika:

- ścinanie

FV,Rd=αV·fub·AγM2=0,50·70·1,571,25=43,96 kN

- nośność na docisk do ścianki blachy RK200x8:

Fb,Rd,1=k1·αb·fu·d·tγM2=2,5·0,55·51,0·1,6·0,81,25=71,81 kN

(71,81·0,6=43,09 kN)

- nośność na docisk do ścianki blachy RP120x60x6:

Fb,Rd,1=k1·αb·fu·d·tγM2=2,5·0,55·51,0·1,6·0,61,25=57,02 kN

(57,02·0,6=34,21 kN)

Nośność na ścinanie w płaszczyźnie cięcia   - FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=43,96 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=Fx,Ed2+Fz,Ed2=26,242+2,122=26,32 kN<43,96 kN

- nośność na rozciąganie:

Ft,Rd=k2·fub·AsγM2=0,9·70·1,571,25=79,13 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=2,62 kN<79,13 kN

Ścinanie z rozciąganiem:

FV,EdFV,Rd+Ft,Ed1,4·Ft,Rd  1, 0

26,3243,96+0,921.4·79,13=0,61   1, 0

### Połączenie pomiędzy konsolą wspornikową,  a obejmującą

ŚRUBY:

- d = 12 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70		Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 2x1 śruba	Ilość śrub;

OBCIĄŻENIA:

| KONSOLA ŚCIANY : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konsola przy słupie RK200x8: |  |  |
|  | Fy = 12,72 / 13,87 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 1,96 / 2,21 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fx= 14,67 / 3,00 kN | Siła rozciągająca |
| Konsola przy słupie RP120x60x6: |  |  |
|  | Fy = 11,48 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,36 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fx= 13,22 kN | Siła rozciągająca |

| KONSOLA KOPUŁY: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konsola przy słupie RK200x8: |  |  |
|  | Fy = 19,14 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 2,52 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fx= 15,77 kN | Siła rozciągająca |
| Konsola przy słupie RP120x60x6: |  |  |
|  | Fy = 20,11 kN | Siła ścinająca pozioma |
|  | Fz = 3,22 kN | Siła ścinająca pionowa |
|  | Fx= 11,48 kN | Siła rozciągająca |

Weryfikacja spoin mocujących:

Dodatkowo założono, że siły osiowe przejmuje śruba:

- nośność na rozciąganie:

Ft,Rd=k2·fub·AsγM2=0,9·70·0,841,25=42,49 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=15,77 kN<42,49 kN

Zastosować:   – 1 ŚRUBĘ M12 A4 kl.70  wraz z powiększonymi podkładkami oraz spawanie blach ze sobą - spoina a=4mm i dł. min. 60mm górą i dołem na styku blach konsol.

KONIEC OBLICZEŃ