oo

ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.

ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia

www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com

TEMAT OPRACOWANIA:

AKTYWNE SĄSIEDZTWO OSIEDLOWY TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY W REJONIE ZBIORNIKÓW WODNYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ W GDAŃSKU

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLENEGO | DZ. GM. NR EWID. 174/14 OBRĘB 0075 UJEŚCISKO UL. PRZEMYSKA, GDAŃSK |
| NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | 174/14 OBRĘB 0075 UJEŚCISKO |
| INWESTOR | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA UL. ŻAGLOWA 11, GDAŃSK |

| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| autor: MARIKA HARMOZA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ nr uprawnień 10/POOKK/IV/2014 |  |

SIERPIEŃ 2018

PROJEKT WYKONAWCZY

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Dane ogólne	3

1.1. Podstawa opracowania	3

1.2. Adres inwestycji	3

1.3. Przedmiot inwestycji	4

1.4. Cel opracowania	4

1.5. Inwestor	4

2. Istniejący plan zagospodarowania działki/terenu	4

2.1. Zbiorniki retencyjne	6

2.2. Ukształtowanie terenu	6

2.3. Inwentaryzacja zieleni	6

2.4. Istniejące obiekty kubaturowe	6

3. Ogólna charakterystyka inwestycji	6

4. Projektowane zagospodarowanie terenu	6

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu	6

5. Bilans powierzchni i wymagania planu miejscowego	6

6. Projektowane rozwiązania	7

6.1. Ciąg spacerowy i nawierzchnie pod urządzenia terenowe.	7

6.2. Podbudowa drogowa	8

6.3. Urządzenia sportowe	9

6.4. Urządzenia placu zabaw	11

6.5. Ławka i kosze na śmieci	15

6.6.Projektowana zieleń, pielęgnacja i zabezpieczenia drzew istniejących	20

6.7. Projektowane ogrodzenie	20

6.8. Schody terenowe	20

6.9. Tablica informacyjna z regulaminem	20

6.9. Uwagi końcowe	22

7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych	22

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej	22

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków	22

10. Informacja o eksploatacji górniczej	22

11. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny zdrowia i użytkowników projektowanego założenia	22

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich	23

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)	24

1. Informacje podstawowe	25

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	25

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	25

4. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	25

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	25

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	26

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	26

7.1. Czynności organizacyjne	27

7.2. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej	28

8. Ustalenia końcowe	29

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	30

1. Oświadczenia projektantów	30

2. Uprawnienia budowlane	31

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

I01. Inwentaryzacja skala 1:500

A00. Projekt zagospodarowania terenu i gospodarka drzewostanem, skala 1:500

A01 Rzut strefy street workout, skala 1:100

A02.Rzut strefy placu zabaw, skala 1:100

A03. Rzut strefy piknikowej i detal schodów terenowych, skala 1:50

A04 Przekrój przez teren i nawierzchnie projektowane, skala 1:100 i 1:10

A05. Tablica informacyjna, skala 1:10

A06. Ogrodzenie placu zabaw, skala 1:10

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Dane ogólne

### 1.1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem;

- mapa do celów projektowych;

- Uchwała nr XI/271/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulicy Przemyskiej w mieście Gdańsku;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650, 710);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

### 1.2. Adres inwestycji

dz. gm. nr ewid. 174/14 obręb 0075 Ujeścisko

ul. Przemyska, Gdańsk

### 1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu działki o numerze ewidencyjnym 174/14 obręb 0075 Ujeścisko stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę ścieżki spacerowej wokół zbiornika retencyjnego

- Podbudowę pod ścieżkę techniczną

- Montaż urządzeń sportowych i placu zabaw

- Nasadzenia drzew wzdłuż ciągu spacerowego i bylin

- Montaż ław plenerowych

- Profilowanie schodków terenowych obrzeżem betonowym

### 1.4. Cel opracowania

Projekt zlecony przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańsk, ma na celu realizację programu „Aktywne sąsiedztwo” , którego zamierzeniem jest tworzenie miejsc rekreacji i integracji lokalnej społeczności.

### 1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11,

80-560 Gdańsk

## 2. Istniejący plan zagospodarowania działki/terenu

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1819 Ujeścisko – rejon ul. Przemyskiej. Według zapisu w w/w, w rejonie zbiorników wodnych teren można przeznaczyć na osiedlowy teren rekreacyjno-sportowy. Należy zachować minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Od strony północnej graniczy z terenem SM „Ujeścisko”, od ul. Przemyskiej oddzielony zabudową w układzie pierzejowym. Od strony wschodniej i zachodniej znajdują się niezagospodarowane tereny porośnięte roślinnością łąkową, od strony południowej trwają prace budowlane przy realizacji nowej inwestycji mieszkaniowej. Teren wchodzący w zakres opracowania jest w 100% powierzchnią biologicznie czynną.

### 2.1. Zbiorniki retencyjne

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się dwa zbiorniki retencyjne wraz z budowlami hydrotechnicznymi – śluzą przelewową i podziemnym kolektorem deszczowym. Zbiorniki ograniczone są skarpami, ukształtowanymi dwustopniowo. W połowie wysokości, w ukształtowana jest półka ziemna o szerokości ok. 1,5 m, umożliwiająca obejście zbiorników dookoła w bezpośrednim sąsiedztwie wody. Zbiorniki przelewowe, nie wysychają podczas okresowych suszy. W częstotliwości maksymalnie raz do roku zarządca zbiorników wybiera z nich zalegający szlam i rozkłada na pobliskich łąkach w celu odcieknięcia na okres ok. dwóch tygodni.

Zbiorniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wchodzą w zakres opracowania projektu.

### 2.2. Ukształtowanie terenu

Zróżnicowane ukształtowanie terenu z spadkami w kierunku zbiorników retencyjnych.

### 2.3. Inwentaryzacja zieleni

Wg opracowania „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem”

### 2.4. Istniejące obiekty kubaturowe

Na terenie objętym opracowaniem nie ma obiektów kubaturowych.

## 3. Ogólna charakterystyka inwestycji

Projekt zakłada wykorzystanie nieużytku, pod teren rekreacyjno-sportowy.  W tym celu projektuje się ciąg spacerowy wokół większego zbiornika retencyjnego z małą architekturą mu towarzyszącą w postaci urządzeń sportowych, placu zabaw, ław piknikowych i rabat z bylin. Zamierzeniem projektowym jest również stworzenie dostępu do urządzeń technicznych większego zbiornika.

## 4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zakłada budowę ciągu spacerowego wokół większego zbiornika retencyjnego z nawierzchni żwirowo-gliniastej wraz z zielenią. W części północno-zachodniej terenu objętego opracowaniem fragment ścieżki projektuje się na podbudowie drogowej w celu zwiększenia dostępności pojazdów porządkowych do urządzeń hydrotechnicznych zbiornika. Pokonanie przewyższeń w postaci istniejących skarp projektuje się schody terenowe z obrzeży betonowych.

### 4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Pierwsza kategoria geotechniczna.

## 5. Bilans powierzchni i wymagania planu miejscowego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1819 Ujeścisko – rejon ul. Przemyskiej, należy zachować minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki- warunek spełniony. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 89% powierzchni zakresu opracowania. Stan istniejący terenu objętego opracowaniem to 100% powierzchni biologicznie czynnej.

| BILANS POWIERZCHNI TERENU |  |
| --- | --- |
| podział terenu | powierzchnie [m2] |
| zakres opracowania | 5360 |
| zbiornik retencyjny | 1837 |
| nawierzchnia żwirowo-gliniasta | 439,8 |
| nawierzchnia żwirowa | 149,6 |
| trawnik | 2933,6 |
| SUMA: | 5360 |

## 6. Projektowane rozwiązania

### 6.1. Ciąg spacerowy i nawierzchnie pod urządzenia terenowe.

Projektuje się chodniki z nawierzchnią żwirowo-gliniastą na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i nawierzchnie stref bezpieczeństwa. Nawierzchnia placu zabaw i strefy street workout z żwiru płukanego.

Spadki nawierzchni należy profilować w projektowanych warstwach podbudowy, w kierunku zbiornika retencyjnego.

Układ warstw podbudowy chodników (w obrzeżach betonowych):

- mieszanka żwirowo-gliniasta, gr. 10 cm
Skład mieszanki optymalnej:

- Pospółka #0/20	(85%)

- Glina pylasta zwięzła 	(15%)

- kliniec, gr. 5 cm

- tłuczeń, 15 cm

- grunt rodzimy / nasyp z piasku gruboziarnistego

Cechy fizyczne mieszanki żwirowo-gliniastej

| wyszczególnienie | wartość |
| --- | --- |
| wilgotność optymalna wopt | 6,6% |
| maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ςds (Proctor – Metoda I) | 2,206 g/cm3 |
| wskaźnik piaskowy WP | 19,1% |

Układ warstw pod  strefy z urządzeniami terenowymi w strefie street workout (obrzeża Eko-bord):

- żwir płukany o frakcji 2-8mm, gr. Warstwy 30cm

- geowłóknina, gr. 5 cm

- piasek gr. 15cm

1. Grunt rodzimy 
2. Usunięta warstwa humusu (jeśli tego nie zrobimy, istnieje ryzyko że rozwój roślin szybko zniszczy ścieżkę) 
3. Podsypka piaskowa 
4. Geowłóknina – warstwa separacyjna 
5. Żwir – wykończenie ścieżki 
6. Kotwy z tworzywa do mocowania listew obrzeżowych 
7. Listwa obrzeżowa Eko bord

Przygotowanie terenu pod tyczone nawierzchnie:

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

### 6.2. Podbudowa drogowa

Projektuje się podbudowę drogową na fragmencie ciągu spacerowego o następującym układzie warstw:

- mieszanka żwirowo-gliniasta, gr. 10 cm
Skład mieszanki optymalnej:

- Pospółka #0/20		 (85%)

- Glina pylasta zwięzła 	(15%)

- kliniec, gr. 10 cm

- tłuczeń, 25 cm

- grunt rodzimy / nasyp z piasku gruboziarnistego

Projektowana nawierzchnia w obrzeżu drogowym. Poziom projektowanych obrzeży drogowych należy dorównać do istniejącej rzędnej drogi technicznej.           
W miejscu nachodzenia fragmentu drogi na kanał kanalizacji deszczowej wykop należy wykonać ręcznie. Należy wykonać korytowanie, profilowanie, zagęszczanie podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podłoża, wg wytycznych zamieszczonych w pkt. 6.1.

### 6.3. Urządzenia sportowe

Teren pod urządzenia do ćwiczeń street workout’u znajduje się w południowo-zachodniej części terenu objętego opracowaniem.

Elementy stalowe o przekrojach okrągłych. Urządzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamentowanie (beton C 16/20), wg wytycznych i dokumentacji technicznej wybranego producenta.

| Sprzęt do ćwiczeń street workout- ławeczka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |

- Opatentowany system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry zapewniające dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

- Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi (RAL 7016), odpornymi na UV.

- Płyty z tworzywa HPL najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Kolor RAL 7016.

- Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

- Elementy złączne takie jak śruby i nakrętki wandaloodporne, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

| Sprzęt do ćwiczeń street workout- drabinka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. |

- Opatentowany system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry zapewniające dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

- Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi (RAL 7016), odpornymi na UV.

- Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

- Elementy złączne takie jak śruby i nakrętki wandaloodporne, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

| Sprzęt do ćwiczeń street workout- pochwyt |  |
| --- | --- |
| A. | B. |

- Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi (RAL 7016), odpornymi na .

- Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

### 6.4. Urządzenia placu zabaw

Teren pod plac zabaw znajduje się w zachodniej części terenu objętego opracowaniem.

Elementy stalowe o przekrojach okrągłych. Urządzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamentowanie (beton C 16/20), wg wytycznych i dokumentacji technicznej wybranego producenta.

- Bujak sprężynowy

- Płyty ścianek z polietylenu HDPE najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. Kolor RAL 7016 i RAL 6029.

- Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Sprężyny oraz ich mocowania cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

- Uchwyty z poliamidu formowane metodą wtryskową.

- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Rys. Przykład bujaka sprężynowego

- Huśtawka typu „ważka”

- Płyty ścianek z polietylenu HDPE, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. Kolor RAL 7016.

- Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania, cynkowana i malowana proszkowo, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

- Odbój gumowy wykonany z miękkiej i trwałej gumy EPDM.

- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Rys. Przykład huśtawki typu „ważka”

- Huśtawka bocianie gniazdo

- Płyty ścianek z tworzywa HPL najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Kolor RAL 7016.

- Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi (RAL 7016) odpornymi na UV.

- Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

- Atestowane nierdzewne łańcuchy.

- Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej, realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

- Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy ok.100 cm zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową.

- Elementy złączne takie jak śruby zrywalne, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Rys. Przykład huśtawki bocianie gniazdo

### 6.5. Ławka i kosze na śmieci

Ławki:

Forma i materiały:

- Forma ławki powinna być taka sama jak wzór przedstawiony na zdjęciu.

- Długość całkowita powinna wynosić 180–190 cm.

- Wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić 40-45 cm.

- Wysokość całkowita ławki powinna wynosić 80–85 cm.

- Głębokość siedziska powinna wynosić 40-45 cm.

- Konstrukcja nośna ławki (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych o przekroju prostokątnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-kształtnych o zmiennej długości ramion.

- Wszystkie stalowe elementy ławki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w wykończeniu mat struktura.

- Ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z profili L-kształtnych o zmiennej długości ramion (50-35 mm).

- Deski powinny być wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

- Siedzisko powinno być wykonane z 4 desek o przekroju prostokątnym (85x35 mm).

- Oparcie powinno być wykonane z 3 desek o przekroju prostokątnym (85x35 mm).

- Konstrukcja oparcia i siedziska powinna być wzmocniona płaskownikami stalowym(50x5 mm).

- Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej.

- Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż.

- Deski montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Montaż:

- Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia w  podłożu miękkim poprzez fundamentowanie.

Uwagi ogólne:

- Na tylnej powierzchni oparcia ławki należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz informacją o kosztach zakupu ławki.

Kosze na śmieci:

Materiały:

- Wszystkie elementy stalowe połączone metodą spawania, następnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura.

- Spoiny gr. 0,7 gr. łączonych elementów.

- Klapa kosza powinna posiadać mechanizm zamykania, który zapewni automatyczne zsunięcie klapy do pozycji zamkniętej, nawet przy niedokładnym lub niecałkowitym zamknięciu. Przez pozycję zamkniętą należy rozumieć ustawienie klapy równo z korpusem kosza, przedstawione na rysunkach na następnej stronie.

- Kosze powinny posiadać wkład wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wkład od spodu należy wyposażyć w uszczelkę zapobiegającą uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie opróżniania.

- W dolnej części kosza należy wykonać stelaż, na którym oprze się wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza należy wykonać otwory umożliwiające odpływ cieczy.

- Lakierowana powierzchnia powinna być równa, bez pęcherzy. Śmietnik należy pokryć farbą antykorozyjną polimerową do wys. ok. 30 cm.

Montaż:

- Przy montażu w podłożu nieutwardzonym należy zadbać, by konstrukcja kosza nie stykała się bezpośrednio z gruntem. Zaleca się wyniesienie fundamentuna wysokość 2 cm ponad poziom gruntu.

- W przypadku mocowania w podłożu utwardzonym należy zadbać, aby fundament nie był widoczny - należy przykryć fundament nawierzchnią identyczną z tą stosowaną na danym ciągu pieszym i wykonać otwory w nawierzchni w celu połączenia fundamentu z koszem kotwami.

Uwagi ogólne:

Na koszu należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz informacją o kosztach zakupu kosza

Ławki piknikowe:

- Konstrukcja nośna ławki (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych o przekroju prostokątnym (40x40 mm),

- Wszystkie stalowe elementy ławki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w wykończeniu mat struktura.

- Deski powinny być wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

- Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej.

- Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż.

- Montaż trwale do podłoża

Tabliczka na ławki miejskie i kosze na śmieci.

Tabliczki z blachy kwasoodpornej z wygrawerowaną  i wypełnioną czarną farbą grafiką, zawierającą:

- logo i napis „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” czcionka DIN

- informację z datą (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold). Cenę jednostkową ławki miejskiej/ kosza na śmieci należy podać w zaokrągleniu do jedności, wg wyceny wykonawcy.

Tabliczkę należy montować poprzez przyklejenie.

Na ławkach : na tylnej stronie oparcia ławki, w prawym górnym rogu.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na ławki:

Na koszach trójkątnych – centralnie na ścianie frontowej, w odległości 90mm od górnej krawędzi kosza. Na koszach okrągłych symetrycznie, w połowie górnej metalowej obręczy kosza.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na kosze:

### 6.6.Projektowana zieleń, pielęgnacja i zabezpieczenia drzew istniejących

Wg opracowania „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem”

### 6.7. Projektowane ogrodzenie

Projektuje się wygrodzenie placu ogrodzeniem stalowym, malowanym proszkowo, kolor RAL 7016, wykończenie mat struktura.  Słupki ogrodzenia o przekroju zamkniętym prostokątnym, fundamenty punktowe na głębokość 60cm, przykryte nawierzchnią żwirową. Proporcje ogrodzenia wg załączonej dokumentacji rysunkowej.

### 6.8. Schody terenowe

Stopnie schodów terenowych profilowane gruntem poprzez szalunek z obrzeży betonowych (wg dokumentacji rysunkowej).

### 6.9. Tablica informacyjna z regulaminem

Projektuje się montaż tablicy informacyjnej z regulaminem o konstrukcji ze stopów aluminium i płyty tablicy z kompozytu HPL o wymiarach 70 x 56 cm, wysokość konstrukcji tablicy ok. 230 cm. Tablica posadowiona w gruncie za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, bezszalunkowych lub wkopanych na głębokość zapewniającą ich stabilność.

W treści regulaminu należy uwzględnić numery telefonów alarmowych (112, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, kontakt do administratora).

Wzór oraz treść tablicy informacyjnej  została uzgodniona z działem Rozwoju Przestrzeni Publicznej  z ZDiZ w Gdańsku.

Tablice należy pomalować proszkowo na kolor RAL 7016 o wykończeniu matowym, strukturalnym.

### 6.9. Uwagi końcowe

- Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników, jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z inwestorem i jednostkami zaangażowanymi w projekt.

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z odpowiednią normą stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

- Nie dopuszcza się stosowania urządzeń oraz elementów w urządzeniach gorszej jakości oraz nie zgodnych z opisami w projekcie, które będą miały wpływ na koszt utrzymania w czasie eksploatacji.

- Na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji odbiorowej certyfikatu PCA zgodnie z obowiązującymi normami dla wszystkich urządzeń.

- Nie dopuszcza się stosowania loga firm na urządzeniach w celach reklamowych.

- Teren na styku z inwestycją należy odtworzyć i przekazać po czasie rocznej pielęgnacji zieleni ( wg opracowania Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią) do GZDiZ.

- W przypadku urządzeń malowanych proszkowo oraz ze stali galwanizowanej na gorąco wymagany jest atest fabryczny wystawiony na całe urządzenie.

## 7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Teren projektowanego ciągu spacerowego względnie płaski, bez progów i schodów terenowych, dostępny dla osób niepełnosprawnych.

## 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

## 9. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

## 10. Informacja o eksploatacji górniczej

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych oraz poza obrębem terenów górniczych i wpływu eksploatacji górniczej.

## 11. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny zdrowia i użytkowników projektowanego założenia

W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Teren znajduje się w zasięgu wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody- Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

## 12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich

Uciążliwość projektowanego obiektu zamknie się w granicach działki inwestora. Obszar oddziaływania został określony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostępu do światła dla sąsiednich budynków, nie spowoduje wzrostu przesłaniania; nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani cieplnej; nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawą do przeprowadzonej analizy stanowiły akty prawne, które mogą wprowadzać związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710, z 2018 r. poz. 650, 710).

Inwestycja objęta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisów ujętych w powyższych ustawach i rozporządzeniach. Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek Inwestora.

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marika Harmoza

# II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

do projektu:

AKTYWNE SĄSIEDZTWO

OSIEDLOWY TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY W REJONIE ZBIORNIKÓW WODNYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ W GDAŃSKU

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: 	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

LOKALIZACJA:	dz. gm. nr ewid. 174 obręb 0075 Ujeścisko

ul. Przemyska

Gdańsk

PROJEKTANT:	Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2

81-314 Gdynia

## 1. Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki. Opracowanie obejmuje:

- określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym opracowaniem nie ma istniejących obiektów budowlanych.

## 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Bieżąca eksploatacja drogi publicznej i ciągów komunikacji pieszej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie działki.

## 4. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres prac obejmuje:

- wykop pod podbudowę ciągu spacerowego

- wykopy pod fundamenty urządzeń sportowych i placu zabaw

Charakter inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować użytkowników o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.

## 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą typowe zagrożenia, jakie występują przy prowadzeniu takich robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do określania na bieżąco, w całym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest możliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego określanego jako:

- stopnia małego (niestwarzającego bezpośrednich zagrożeń)

- stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

- stopnia wymagającego zapewnienia, że ryzyko pozostanie najwyżej na tym samym poziomie.

Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu, to prace związane z:

- wykopem pod podbudowę ciągu spacerowego sprzętem cięzkim

Niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznością przestrzegania przepisów BHP.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami BHP.

## 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy, kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy w/w pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktażu powinien obejmować również:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

- rodzaje warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać.

Załogę należy zapoznać z planem BiOZ.

## 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich;

- na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego, umożliwić wjazd na działkę pojazdów w/w służb. Na terenie budowy należy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami oraz podstawowe środki higieny;

- dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku;

- prowadzeniu wykazu sprzętu transportowego, zawierającego jego niezbędne parametry oraz lokalizację;

- umieszczeniu numerów telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

- umożliwieniu wjazdu na działkę pojazdom ww. służb;

- dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;

- przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń.

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrożyć plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie;

- zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- upewnić się, że dla każdego rodzaju pracy opracowane zostały szacunek ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, że prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie;

- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z datą szkolenia;

- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia BHP, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie, jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań;

- przeprowadzić kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej;

- prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszane zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania;

- wdrażać procedury Pozwolenia na Budowę podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie;

- zapewnić ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć. Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być zabezpieczone lub zamknięte. Należy wytyczyć i oznaczyć drogi okrężne (obejścia).

### 7.1. Czynności organizacyjne

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji Technicznej – w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji Instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń: wstępnego, podstawowego i okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników, zapoznanie załogi z treścią planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

### 7.2. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz – chyba, że zostaną oni zaopatrzeni w inną formę ochrony przed spadającymi przedmiotami.

- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne.

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu jakie może grozić pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracowników należy wyposażyć w:

- pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z Polskimi Normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu.

- ochronę słuchu zgodną z Polskimi Normami.

- ochronę systemu oddechowego zgodną z Polskimi Normami i stopniem zagrożenia.

Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, bądź też przy maszynach tnących. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to, by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.

## 8. Ustalenia końcowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych pracowników w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marika Harmoza

# III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

## 1. Oświadczenia projektantów

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276)

Niniejszym oświadczam, że projekt:

AKTYWNE SĄSIEDZTWO

OSIEDLOWY TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY W REJONIE ZBIORNIKÓ WODNYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ W GDAŃSK

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| autor: MARIKA HARMOZA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ nr uprawnień 10/POOKK/IV/2014 |  |

SIERPIEŃ 2018

## 2. Uprawnienia budowlane