Załącznik nr 1 do OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

# „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3 z zakresu zadań Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021”

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3 z zakresu zadań Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Zadanie obejmuje teren przed Domem Kultury „Wyspa Skarbów” ul. Turystyczna 3 , część dz. nr 174/4 obr 0140, do którego odnosi się niniejszy program.

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

45111200-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 – roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 – usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45236000-0 – wyrównanie terenu

- Nazwa Zamawiającego i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska (dalej: „DRMG”).

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracowała: Małgorzata Żółtowska

Spis treści:

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego						3

1.1. Opis przedmiotu zamówienia									3

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych				3

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia				3

I. Dokumentacja											3

II. Roboty budowlane											4

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem	6

4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego						6

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzania budowlanego z wymaganiami wynikających

z odrębnych przepisów										6

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu aranżacji zieleni oraz wykonanie robót budowlanych 
w zakresie wykonania nasadzeń roślinności na terenie przed Domem Kultury „Wyspa Skarbów” ul. Turystyczna 3 (część dz. nr 174/4 obr. 0140) Wyspa Sobieszewska w Gdańsku.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

- dostawy 4 szt. leżaków miejskich (zał. nr 1)

- dostawy i montażu: biblioteczki plenerowej (min. 180x200x40cm) (zał. nr 2)

- dostawy i montażu 2 szt. donic wraz z obsadzeniem (min. 150x50x100cm) (zał. nr 3)

- zrywanie darni i przygotowanie terenu pod założenie nowego trawnika z rolki

- przygotowanie terenu pod obsadzenie roślinnością w zależności od gatunku rośliny z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi ok. 15  cm

- wykonanie nasadzeń roślinności zgodnie z poniższa tabelą. Wyklucza się gatunki trujące.

| LP | Wykaz roślinności do nasadzenia | Sadzenie | szacunkowa ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | trawa z rolki | m2 | 200 |
| 2 | żywopłot | mb | 50 |
| 3 | pnącza kwitnące | 5 szt/mb | 20 |
| 4 | trawy ozdobne | m2 | 20 |
| 5 | byliny | co 50 cm | 16 |
| 6 | krzewy kwitnące | 5 szt/m2 | 10 |
| 7 | kwiaty cebulowe | szt | 200 |

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I.         DOKUMENTACJA

- Dokumentację należy opracować na:

- aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych

  - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna przedstawiać szczegółowe rozmieszczenie biblioteczki, leżaków i donic jak również dokładną lokalizacje wszystkich roślin zgodnie z wytycznymi Użytkownika i Wnioskodawcy.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w Dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia Dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie na swój koszt świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

  - Teren inwestycji jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego Sobieszewa, strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej oraz jest położony w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Rozwiązania przedstawione w dokumentacji muszą uzyskać opinię archeologiczną.

- Wykonawca w wynagrodzeniu za Dokumentację powinien uwzględnić koszty:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych

- inwentaryzacja terenu i zieleni,

- uzyskanie wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych  w punkcie 1.

Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z:

- Zamawiającym,

- Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 2021 dot. przedmiotu zamówienia,

- Zarządcą terenu – Gdański Archipelag Kultury,

- Użytkownikami – Gdański Archipelag Kultury, Biblioteka na Wyspie,

- Biurem Rozwoju Miasta Gdańska,

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,

- Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac.

Uzgodnienia winny być zawarte w dokumentacji określającej aranżację zieleni.

Nakład Dokumentacji

- 4 egz. projektu aranżacji zieleni,

- 4 egz. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

oraz wszystkie opracowania Dokumentacji w wersji elektronicznej w ilości 2 egz.:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls,  .csv,  .kst

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf,  .dwg,  .dgn

- całość dokumentacji w formacie PDF

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji.

- Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

- ROBOTY BUDOWLANE I NASADZENIA ZIELENI

- Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe:

- Roboty budowlane (etap II):

- Dostawa i montaż biblioteczki

- Dostawa leżaków miejskich

- Roboty ziemne (etap III):

- Usunięcie chwastowiska – zrywanie darni

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni

- Wykonanie nasadzeń zieleni

- Dostawa i montaż donic

Biblioteczka plenerowa wolnostojąca z tylną ścianą wykonana z konglomeratów drewna lub drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Zakotwiona na stałe do gruntu.

Parametry minimalne:

wysokość: 180 cm

szerokość: 200 cm

głębokość: 40 cm

Leżak miejski o konstrukcji stalowej lakierowanej, siedzisko drewniane, z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Montowane do gruntu zgodnie z instrukcją producenta.

Parametry minimalne:

wysokość: 109 cm

szerokość: 60 cm

długość: 145 cm

Donice o konstrukcji stalowej nierdzewnej lub lakierowanej obudowane drewnem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, z wkładem z kompozytów polimerowych.

Parametry minimalne:

wysokość: 100 cm

szerokość: 50 cm

długość: 150 cm

Wszystkie elementy małej architektury musza być spójne stylistycznie.

- Warunki prowadzenia robót

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji,

  - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją

2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy

2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochronę mienia

- zagospodarowanie  placu budowy

- utrudnienia związane z realizacją zadania

- wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu.

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych 
w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.

  - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy czynnym obiekcie użyteczności publicznej (Dom Kultury i Biblioteka) przy zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach pracy obiektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest:

  - przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy,

  - wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

  - zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór inspektora ds. zieleni)

wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy

prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników

- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r.,

- Ustawie - Prawo budowlane/tekst jednolity

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz  deklarację własności użytkowych - przed wbudowaniem.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

3.1. Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

3.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z odrębnych przepisów

Przedmiotowa inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 2412 Wyspa Sobieszewska – Sobieszewo, część centralna w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLVIII/1063/2014 dn. 16.01.2014r.

Załącznik nr 1

Przykładowy leżak

Załącznik nr 2

Przykładowa biblioteczka plenerowa

Załącznik nr 3

Przykładowa donica