# PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

opisujący przedmiot zamówienia

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Plac kalisteniczny (street workout) – rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

przy ZSO nr 6 – etap I z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2021”.

Nazwa zadania

„Plac kalisteniczny (street workout) – rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ZSO nr 6 – etap I z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2021”

Adres inwestycji

Inwestycja planowana jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście przy ul. Głębokiej 11. Projektowany obiekt usytuowany będzie na działce nr 50, obręb 091.

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Usługi projektowe:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa Zamawiającego i jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy

Opracowała: Agata Wysocka

|  | SPIS TREŚCI |  |  | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego |  |  | 3 |
|  | 1.1. | Opis przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.2. | Zakres przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.3. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych |  | 3 |
| 2. | Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |  | 7 |
|  | 2.1. | Dokumentacja projektowa |  | 7 |
|  | 2.2. | Wykonanie robót budowlano – montażowych |  | 9 |
| 3. | Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem |  |  | 12 |
| 4. | Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego |  |  | 12 |
|  | 4.1. | Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów |  | 12 |
|  | 4.2. | Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane |  | 12 |

Program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą

„Plac kalisteniczny (street workout) – rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

przy ZSO nr 6 – etap I” z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2021.

- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

  - Zakres Przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie dokumentacji projektowej

1) Projekt budowlany obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu (PZT)

- projekt architektoniczno – budowlany (PAB)

- projekt techniczny (PT)

2) Projekt wykonawczy (PW)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4) Dokumentacja kosztorysowa

5) Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania

1.2.2. Realizacja robót budowlanych

1) Prace przygotowawcze

2) Montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych

3) Wykonanie nawierzchni piaskowej placu

4) Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla dojścia do placu(w zależności od wybranej lokalizacji względem istniejącej ścieżki)

5) Roboty odtworzeniowe pod zakończeniu prac

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

    - Lokalizacja

Projektowany obiekt usytuowany będzie na fragmencie działki nr 50, obręb 091.

Inwestycja planowana jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku przy ul.   Głębokiej 11.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXIX/1324/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście Gdańsku (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 86, poz. 1742 dn. 2005.08.30); nr ewidencyjny planu 1116/ nr terenu 015 / przeznaczenie U33 - tereny zabudowy usługowej.

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, znajdujący się na części działki nr 50, obr. 091, widnieje w Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 1973.

    - Program zadania

- Nawierzchnia projektowanego placu kalistenicznego

Na plac do ćwiczeń wykonać nawierzchnię piaskową. Nawierzchnia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich.

Minimalna powierzchnia placu - 50 m2 (dla zapewnienia pól ochronnych dla urządzeń).

Proporcje i kształt placu należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym oraz Zarządcą terenu (dyrekcja szkoły).

Nawierzchnia piaskowa:

- piasek płukany drobny (niepylący) ziarno od 0,2 – 2 mm gr. 30-40 cm

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie i ubita gr. 15 cm

- warstwa odcinająca geowłóknina gęstość 250g/m2

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo

2) Urządzenie nr 1 – poręcz wolnostojąca podwójna

- wymiar: 150 x 110 cm (dł. x wys.) w rozstawie ~60 cm

- przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych, powyżej 140 cm wzrostu

- materiał: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowanie proszkowo. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

- kolorystyka: stonowane kolory do uzgodnienia na etapie projektowania (niejaskrawe)

- elementy konstrukcyjne: rury o średnicy 33,7-42,4 mm, rurki stalowe grubościenne - grubość ścianki 3,6 mm

- zalecane pole ochronne o zbliżonym wym. 350x430 cm (w polu ochronnym nie powinno być innych urządzeń, elementów małej architektury lub zieleni)

Rys.1 Rzut urządzenia nr 1

Rys.2 Widoki urządzenia nr 1

3) Urządzenie nr 2 – zestaw do ćwiczeń kilkuelementowy

- o rzucie na planie prostokąta o wym. 140 cm x 280 cm

- wysokość zestawu 2,20 cm

- wyposażenie:

- lina do wspinania,

- drabinka (6x drążek o śr. 33,7 mm),

- drążki o dł.~1,3 m - 5 szt. o śr. 33,7 mm,

- dwa kółka gimnastyczne,

- drążek poziomy wyposażony w uchwyty (4 szt.) o profilu o śr. 33,7 mm

- materiał: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowanie proszkowo. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

- kolorystyka: stonowane kolory do uzgodnienia na etapie projektowania (niejaskrawe)

- elementy konstrukcyjne: 6 słupków o profilu kwadratowym o wys.~2,20 m, rury (drążki) o średnicy 33,7-42,4 mm, rurki stalowe grubościenne - grubość ścianki 3,6 mm

- zalecane pole ochronne o zbliżonym wym. 650x520 cm (w polu ochronnym nie powinno być innych urządzeń, elementów małej architektury lub zieleni)

Rys.3 Rzut urządzenia nr 2

Rys.4 Widoki urządzenia nr 2

Uwagi:

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie wymiary zostały podane jako zbliżone do wymaganych (tolerancja +/- 5 cm). Należy je uwzględnić z zachowaniem skali planowanego urządzenia oraz optymalnych wielkości elementów przeznaczonych do odpowiednich ćwiczeń (m.in. średnica drążków do chwytu).

- Projektowane wyposażenie placu do ćwiczeń musi spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa, które określa norma PN-EN 16630:2015-06.

- Załączone poglądowo rysunki urządzeń należy traktować jako wytyczne do projektowania.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja projektowa

    - Wytyczne ogólnie do sporządzenia dokumentacji projektowej

- Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku (roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków), w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie  świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty sporządzenia opracowania dokumentacji projektowej w tym, m.in.:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych

- inwentaryzacji terenu;

- uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Zakres uzgodnień

Dla kompletności wykonania przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wymaga się dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej z:

- Zamawiającym,

- Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego,

- Zarządcą terenu - Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6,

- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (decyzja administracyjna),

- Innymi instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych.

Opinie, uzgodnienia i decyzje powinny być zawarte w projekcie budowlanym (PB) i projekcie technicznym (PT)

    - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Dokumentacja (poszczególnie elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

  - Wykonanie robót budowlano - montażowych

    - Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje:

- Prace przygotowawcze

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję

- odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących

- Montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń

- Wykonanie bezpiecznego podłoża na projektowanym terenie placu zgodnie z PN-EN 1177:

- wykonanie nawierzchni piaskowej (gr. min. 30 cm)

- Budowa dojścia z istniejącej ścieżki na projektowany plac kalisteniczny (w zależności od wybranej lokalizacji – odległość od istniejącej ścieżki)

- Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

    - Warunki prowadzenia robót

- Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- specyfikacji technicznej warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych,

- założeniach do technologii wykonywania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej,

- bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem,

- uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

- decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową.

- Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochronę mienia

- zagospodarowanie placu budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania

- utrudnienia związane z realizacją zadania

- wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów powstałych w ramach realizowanego zadania, a dokumenty potwierdzające ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia

- wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót), obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową,

- dokonać przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych:

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu – w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski

d)   uzgodnić oraz aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

e)	do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy

f)	zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

g) 	prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż i utrzymywać plac budowy w należytym porządku

h)		do ochrony roślinności istniejącej:

- przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy,

- wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

- zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi lub inne)

i)	wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy

j) 	przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót

k) 	zorganizować we własnym zakresie czasowy plan składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót

l)	sporządzić „plan BIOZ” w 3-ech egz. i uzgodnić do z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

- art. 21a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

m)	przestrzegać warunków prowadzenia robót podanych w dokumentacji projektowej

o) 	zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym

p)	użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

r)	prowadzić roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

-	oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia

s)	po zakończeniu robót doprowadzić terenu budowy z zapleczem budowy do stanu pierwotnego

Koszty wynikające z tytułu ww. zobowiązań należy uwzględnić

w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2.2.3. Materiały i wymogi

1) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w :

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

- Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania  właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

- Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca zapewni do zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

  - Wytyczne inwestorskie

- Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

- Nadzór autorski nad realizacją zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

  - Uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

- Na działce znajduje się budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 1973.

Zgodnie z ust.1. art. 39 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333) prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, warunkiem prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazują, że w północnej części działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. W tej samej części działki przebiega również wodociąg o średnicy 500 mm – zakaz zabudowy w odległości do 3 m od skrajni wodociągu.

- Zapisy MPZP wskazują na niekorzystne warunki gruntowo – wodne.

- Według zapisu w MPZP należy zachować minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - dla usług oświaty wynoszący min. 70 %.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXIX/1324/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście Gdańsku (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 86, poz. 1742 dn. 2005.08.30); nr ewidencyjny planu 1116/ nr terenu 015 / przeznaczenie U33 - tereny zabudowy usługowej.

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działka objęta zamówieniem stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 50 w obrębie 091.