PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Utworzenie skweru przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 wraz z modernizacją chodnika przy budynku Czerwony Dwór 18 - w ramach realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021”

- Nazwa zamówienia

„Utworzenie skweru przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 wraz z modernizacją chodnika przy budynku Czerwony Dwór 18”- w ramach realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021”

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Gdańsk, dzielnica Przymorze Małe

ul. Czerwony Dwór, Bzowa

działka nr 512/43,  fragment działki 376/2 obręb 016

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia (kategoria CPV)

Usługi projektowe:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 Usługi inżynieryjne

Prace zieleniarskie:

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

77313000-7 Usługi utrzymania parków

77315000-1 Usługi w zakresie siewu

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- Nazwa Zamawiającego i jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

- Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy

Program opracowała: Karolina Pestka

Spis treści

1.	Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.	3

1.1.	Opis przedmiotu zamówienia	3

1.2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

1.3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.1. ETAP I wykonanie dokumentacji projektowej…………………………………………………………………………….11

2.2. ETAP II- ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE	12

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.	16

4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	16

# Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie skweru przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 wraz z modernizacją chodnika przy budynku Czerwony Dwór 18 w Gdańsku”- w ramach realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021.

W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, a następnie realizację robót.

Inwestycja planowana jest na działce 512/43 oraz fragmencie działki 376/2 obręb 16 w Gdańsku w dzielnicy Przymorze Małe, róg ulicy Czerwony Dwór/ Bzowa. Przedsięwzięcie ma na celu wyremontowanie chodnika po istniejącym śladzie oraz zagospodarowanie atrakcyjnego terenu zielonego o charakterze swobodnym, naturalistycznym, który wpłynie na rozwój dzielnicy oraz integrację mieszkańców z okolicznych osiedli.

Dla planowanej lokalizacji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dwa etapy:

Etap I- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień.

Etap II - Roboty budowlano - montażowe, zagospodarowanie terenu:

- Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót budowlano- montażowych; remont chodnika po śladzie istniejącego chodnika,  demontaż ławki - zakup i montaż małej architektury oraz prace pielęgnacyjne terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania:

- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- prace rozbiórkowe istniejącego chodnika

- demontaż istniejącej ławki

- Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje

- Budowa chodnika

- Wyprofilowanie terenu

- Układanie chodnika z płyty chodnikowej i obrzeży ( po istniejącym śladzie chodnika- 55 metrów bieżących o szerokości 2m na długości 40 metrów i 3 m na długości 15 metrów))

- Montaż elementów małej architektury

- Montaż 2 ławek i kosza na śmieci

- Prace zieleniarskie i pielęgnacyjne

- Uporządkowanie istniejącej zieleni (w tym koszenie trawnika ok 900 m2)

- Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów

- Dosiewka trawnika

- Odtworzenie trawnika przy chodniku

- Prace porządkowe i ewentualne prace odtworzeniowe

- Pielęgnacja zieleni

# 1.3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Lokalizacja

- Inwestycja planowana jest w Gdańsku w dzielnicy Przymorze Małe, róg ulicy Czerwony Dwór/ Bzowa. Planowana inwestycja obejmuje działkę nr 512/43 oraz fragment działki numer 376/2 obręb 016 w Gdańsku, przy  budynku na ul. Czerwony Dwór 18. Działka jest  własnością Gminy Miasta Gdańska. Dany obszar nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przyszłym użytkownikiem terenu są Gdańskie Nieruchomości.

- Fot.  1

- Lokalizacja- działka nr 512/43, fragment działki nr 376/2 obręb 016 w Gdańsku

- Fot. 2

- Stan istniejący- działka nr 512/43, obręb 016 w Gdańsku

- Program zadania:

- Prace przygotowawcze

- Uporządkowanie terenu (w tym koszenie trawnika ok 900 m2)

- Rozbiórka istniejącego chodnika

- Demontaż istniejącej ławki

- Budowa nowego chodnika z płyty chodnikowej po istniejącym śladzie (55 metrów bieżących o szerokości 2m na długości 40 metrów i 3 m na długości 15 metrów)

- Zakup i montaż małej architektury: 2 ławki, kosz na śmieci

- Nasadzenia drzew i krzewów

- Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

- Pielęgnacja zieleni w okresie 1 roku

- Uporządkowanie terenu ok 900 m2

- W ramach uporządkowania terenu należy wykonać:

- oczyszczenie terenu z kamieni i wszelkich zanieczyszczeń (w tym śmieci),

- koszenie trawnika i wywóz pokosu

- usunięcie chwastów z trawnika wraz z ewentualnym dosianiem trawnika.

- Teren na dzień odbioru winien być wykoszony i uporządkowany.

- Rozbiórka istniejącego chodnika

- Fot. 3

- Istniejący chodnik

- Należy wykonać rozbiórkę istniejącego chodnika z płyty chodnikowej betonowej 50x50 o długości około 40mx2m, a w części pod ławką około 15 m x 3 m łącznie ok 55 m długości.

- Materiał, który nadaje się do powtórnego wykorzystania – całe płyty chodnikowe należy składować na paletach, następnie przetransportować je na działkę gminną przy budynku na ul. Wronki 7 - koszt zakupu palet drewnianych i transportu Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym (dokładny termin przewozu należy uzgodnić z Gdańskimi Nieruchomościami)

- W pracach należy uwzględnić wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu oraz pokosu.

- Budowa nowego chodnika z płyty chodnikowej

- Fot.  4

- Istniejący chodnik przy ul. Bzowej

- Budowa nowego chodnika po istniejącym śladzie wraz z miejscem utwardzonym pod ławki.

- W ramach budowy nowego chodnika należy uwzględnić budowę utwardzonych płytą chodnikową kieszonek na 2 ławki. Płyta chodnikowa winna nawiązywać do istniejącego chodnika wzdłuż ul. Bzowej – płyta chodnikowa betonowa ok 30x30 cm- podbudowa:

- Płyta chodnikowa grubość ok 5 cm

- Podsypka cementowo- piaskowa ok 3 cm

- Warstwa podbudowy ok 15 cm- KŁSM 0/31,5

- Warstwa odsączająca  ok 10 cm piasek

Obramowanie chodnika w postaci obrzeża betonowego 6x25x100cm na ławie betonowej z oporem.

- Montaż elementów małej architektury

- Kosz na śmieci

- Poniżej przykładowa forma kosza na śmieci

- Forma i materiały

- Wszystkie elementy stalowe połączone metodą spawania, następnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura.

- Spoiny ok . 0,7 gr. łączonych elementów.

- Klapa kosza powinna posiadać mechanizm zamykania, który zapewni automatyczne zsunięcie klapy do pozycji zamkniętej, nawet przy niedokładnym lub niecałkowitym zamknięciu. Przez pozycję zamkniętą należy rozumieć ustawienie klapy równo z korpusem kosza.

- Kosze powinny posiadać wkład wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wkład od spodu należy wyposażyć w uszczelkę zapobiegającą uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie opróżniania.

- W dolnej części kosza należy wykonać stelaż, na którym oprze się wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza należy wykonać otwory umożliwiające odpływ cieczy.

- Lakierowana powierzchnia powinna być równa, bez pęcherzy. Śmietnik należy pokryć farbą antykorozyjną polimerową do wys. ok. 30 cm

- Montaż

- Kosz na odpadki mocowany do podłoża na kotwy średnicy ok 8 mm wklejane w fundament, fundament na głęb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

- W przypadku mocowania w podłożu nieutwardzonym należy zadbać, by konstrukcja kosza nie stykała się bezpośrednio z gruntem. Zaleca się wyniesienie fundamentu na wysokość ok 2 cm ponad poziom gruntu.

- W przypadku mocowania w podłożu utwardzonym należy zadbać, aby fundament nie był widoczny - należy przykryć fundament nawierzchnią identyczną z tą stosowaną na danym ciągu pieszym i wykonać otwory w nawierzchni w celu połączenia fundamentu z koszem kotwami.

- Demontaż istniejącej ławki

- Fot. 5

- Istniejąca ławka

- Istniejącą ławkę należy zdemontować.

- W pracach demontażowych należy uwzględnić wywóz materiałów rozbiórkowych.

- Montaż  ławek

- Poniżej przykładowa forma ławki

- Ławki należy lokalizować na nawierzchni utwardzonej w szerokości chodnika w tzw. kieszonce utwardzonej.

- Konstrukcja podstawy ławki stalowa – ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykończeniu mat struktura.

- Siedzisko powinno być wykonane z  4 desek, o przekroju prostokątnym ok 110x35 mm.

- Oparcie powinno być wykonane z 2 desek o przekroju prostokątnym ok 110x35 mm.

- Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej. Łączenie należy wykonać w sposób, nie widoczny od strony siedziska, tj. deski montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

- Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż osobom postronnym.

- Deski powinny być wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,

- zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - I (bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu). Wszystkie widoczne krawędzie szczebli fazować na półokrągło, R do ok 3 mm.

- MONTAŻ

- Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem utwardzonym (kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montażu w podłożu miękkim (poprzez fundament)

- Prace zieleniarskie - nasadzenia drzew i krzewów

Ogólne kryteria wyboru dostawcy materiału szkółkarskiego:

- możliwość dostarczenia wymaganych ilości zaprojektowanych drzew i krzewów

- możliwość dostarczenia wymaganych odmian drzew i krzewów o wymaganych wielkościach i parametrach

- możliwość zapewnienia jednorodności materiału

- posiadanie w szkółce wymaganych roślin w momencie podpisywania kontraktu oraz zapewnienie utrzymania ich na składzie do momentu sadzenia.

- wola współpracy z Inżynierem podczas inspekcji szkółki, możliwość wymiany krzewów na inne tego samego gatunku/odmiany przed, podczas i po sadzeniu.

- możliwość przycinania, formowania roślin tak, aby spełniały one warunki projektu

- możliwość transportu roślin na miejsce sadzenia

- Krzewy liściaste:

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się nasadzenia krzewów. Należy wyznaczony teren uporządkować, usunąć trawę, chwasty. Przed posadzeniem krzewów należy koniecznie przewidzieć wykonanie wyprawy dołów z ziemią urodzajną.

Wykonać nasadzenia krzewów:

- Lilak Mayera Polibin–6 sztuk

- Berberys Thunberga Green Carpet -5 sztuk

Styk pasa krzewów z trawnikiem wykonać jako wyraźne wgłębienie. Po nasadzeniu roślin wykorować grubszą ok 5 cm warstwą kory stosowanej w ogrodnictwie.

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej.

- Drzewa liściaste:

W ramach zadania należy wykonać nasadzenia drzew liściastych:

Wiśnia piłkowana Kanzan lub Klon polny Elsrijk w ilości 7 sztuk. Wokół drzew wykonać misy, które zagwarantują w pewnym zakresie zatrzymanie wody oraz ograniczenie wzrostu chwastów pod drzewem. Pa ok 160-180, obw.  Ok 16-18 o wykształconej prawidłowo koronie i zdrowym systemie korzeniowym. Przed posadzeniem drzew należy koniecznie przewidzieć wykonanie wyprawy dołów z ziemią urodzajną. Przestrzeń przy pniu drzewa należy wykorytować korą stosowaną w ogrodnictwie ok 5 cm.

Organizacja i kolejność robót:

- wytyczyć miejsca nasadzeń – zgodnie z projektem

- glebę, na której będą sadzone drzewka należy wcześniej odpowiednio przygotować – ziemię głęboko przekopać, usunąć chwasty

- przygotować dołki - dołek powinien być na tyle duży, aby korzenie sadzonej rośliny spoczywały w nim swobodnie. tj. min 30 cm większe od bryły korzeniowej i głębokości ok. 20% większe od bryły korzeniowej – przygotować dołki zaprawione całkowicie ziemią urodzajną i głębokości na jakiej rosły w szkółce.

- dołki zaprawić i wzbogacić w substancje organiczne i mineralne – zastosować np. substrat torfowy, obornik lub przygotowany wcześniej kompost

- na dnie dołka usypać kopczyk z żyznej, wierzchniej warstwy gleby i na usypanym kopczyku ustawić drzewo z równomiernie rozłożonymi korzeniami,

- wykonać tzw. misy ze ściółką

- następnie dołek stopniowo wypełnić ziemią, odpowiednio ubijać, przydeptując

- przed całkowitym wypełnieniem dołka ziemią, sadzoną roślinę obficie podlać

- gdy woda wsiąknie zakończyć zasypywanie dołka

- każde drzewo po posadzeniu umocnić trzema palikami i przymocować taśmami. Paliki połączyć między sobą drewnianymi poprzeczkami. Paliki, poprzeczki i taśmy mocujące nie mogą ocierać żadnej części drzewa.

Pielęgnacja zieleni

Drzewa i krzewy należy pielęgnować w okresie jednego roku od daty odbioru, a koszty pielęgnacji  uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym w kosztach ogólnych w tym między innymi:

- Krzewy i drzewa muszą zachować żywotność po upływie roku od nasadzenia

- Należy monitorować stan sanitarny, zdrowotny i techniczny oraz prowadzić zabiegi pielęgnacyjne i w przypadku wypadnięcia uzupełnić

- regularnie odchwaszczać a w przypadku potrzeby przycinać

- Zieleń należy nawozić przynajmniej raz w sezonie oraz podlewać w zależności od warunków atmosferycznych.

## Odtworzenie trawnika

Po wykonanych pracach należy odtworzyć nawierzchnię trawnikową przy nabrzeżach w postaci trawnika z siewu.

- Przed przystąpieniem do założenia trawników:

teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych ,chwastów, gruzu i śmieci

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być wyrównany

- powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać- przed siewem nasion traw

- mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim,

- siew wykonać w dni bezwietrzne - po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi , a następnie uwałować

- W przypadku nierównomiernego wykiełkowania nasion, należy wykonać skuteczne dosiewki.

# 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. ETAP I wykonanie dokumentacji projektowej

- Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych

- Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień celem realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

- Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- Dokumentacja powinna zostać uzgodniona z  :

- Zamawiającym

- Radą Dzielnicy Przymorze Małe

- Gdańskimi Nieruchomościami (przyszły Użytkownik),

- GZDiZ (w zakresie remontu chodnika i  wejściu na fragment działki nr 376/2 obręb 16, należy powiadomić GZDiZ – Dział Dróg)

- Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie

- Należy dokonać inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z istniejącymi uzbrojeniem w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (inwentaryzacja winna zawierać również dokumentację fotograficzną, zdjęciową),

- Należy uzyskać uzgodnienia, opinie, niezbędne z punktu celowości zadania

- Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszty:

- wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych

- inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (inwentaryzacja winna zawierać również dokumentację fotograficzną, zdjęciową),

- uzgodnień, uzyskania opinii  niezbędnych z punktu celowości zadania,

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Zarządcą terenu na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Wykonawca uwzględni odległości projektowanych drzew i krzewów od obiektów budowlanych, uzbrojenia podziemnego zgodnie z:

- zaleceniami

- stosowanymi aktami prawnymi (aktualnie obowiązującymi)

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

# 2.2. ETAP II- ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE

2.2.1. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano- montażowe:

- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- prace rozbiórkowe istniejącego chodnika

- demontaż istniejącej ławki

- Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje

- Budowa chodnika

- wyprofilowanie terenu

- układanie chodnika z płyty chodnikowej i obrzeży (po istniejącym śladzie -55 metrów bieżących o szerokości 2m na długości 40 metrów i 3 m na długości 15 metrów)

- montaż elementów małej architektury

- Montaż 2 ławek i kosza na śmieci

- Prace zieleniarskie i pielęgnacyjne

- Uporządkowanie istniejącej zieleni ( w tym koszenie trawnika ok 900m2)

- Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów

- Dosiewka trawnika

- Odtworzenie trawnika przy chodniku

- Prace porządkowe i ewentualne prace odtworzeniowe

- Pielęgnacja zieleni

2.2.2. Warunki prowadzenia robót:

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,

- założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej,

- bieżących uzgodnieniach z Gdańskimi Nieruchomościami

- uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

  - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy

- zorganizuje dojazd, dojście do działki

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochronę mienia

- zagospodarowanie  placu budowy

- utrudnienia związane z realizacją zadania

- wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, pokosy itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu.

Materiał, który nadaje się do powtórnego wykorzystania – całe płyty chodnikowe należy składować na paletach, następnie przetransportować je na działkę gminną przy budynku na ul. Wronki 7 - koszt zakupu palet drewnianych i transportu Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym (dokładny termin należy uzgodnić z Gdańskimi Nieruchomościami)

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.

  - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

  - Zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem chodnika do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielni – Dział Dróg telefon 58 52 44 541.

  - Wykonawca zobowiązany jest:

- opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni ( jeśli zajdzie taka potrzeba)

- uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych (o ile to będzie wymagane). Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową

- aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem

- w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.

- do ochrony roślinności istniejącej:

  - wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

  - zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór inspektora ds. zieleni)

- wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy

- w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości.

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku

- przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót

- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.)

- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników

- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

- Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy

- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót

- usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót

- warunków prowadzenia robót podanych w STWiOR

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus, pokos) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

  - Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

  - Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 4 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

  - W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

- Kompletną zweryfikowaną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz.( w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf) z podziałem na Użytkownika i Zamawiającego, (7 dni roboczych przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski)

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą robót. Dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa zadania wraz z numerem umowy ( w przypadku projektów UE, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże.

Załącznik nr 5 do OPZ- wykaz dokumentacji powykonawczej.

- zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych

- mapę powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie obiektu do użytkowania.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać     wymogi określone w:

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r.,

- Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883  z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz  deklarację własności użytkowych - przed wbudowaniem.

o) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami   budowlanymi.

# 3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

- Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

- Nadzór autorski nad realizacją  zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

# 4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

# 4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z odrębnych przepisów.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.