# PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

opisujący przedmiot zamówienia

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Rewaloryzacja terenów Biskupia Górka - budowa placu Street Workout w ramach zadań

Rad Dzielnic 2021”.

Nazwa zadania

„Rewaloryzacja terenów Biskupia Górka - budowa placu Street Workout w ramach zadań                         Rad Dzielnic 2021”

Adres inwestycji

Inwestycja planowana jest na terenie działki nr 150 w obrębie 80  w sąsiedztwie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego za terenem Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku w kierunku Kanału Raduni.

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Usługi projektowe:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa Zamawiającego i jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy

Opracowała: Wiesława Mikielewicz

|  | SPIS TREŚCI |  |  | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego |  |  | 3 |
|  | 1.1. | Opis przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.2. | Zakres przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.3. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych |  | 4 |
| 2. | Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |  | 8 |
|  | 2.1. | Dokumentacja projektowa |  | 8 |
|  | 2.2. | Wykonanie robót budowlano – montażowych |  | 9 |
| 3. | Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem |  |  | 11 |
| 4. | Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego |  |  | 11 |
|  | 4.1. | Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów |  | 11 |
|  | 4.2. | Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane |  | 11 |
|  | 4.3. | Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych |  | 11 |

Program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą

„Rewaloryzacja terenów Biskupia Górka - budowa placu Street Workout w ramach zadań                         Rad Dzielnic 2021”

- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- Wykonania placu Street Workout zawierającego dwa urządzenia do ćwiczeń, w tym jedno urządzenie umożliwiające korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskową,

- Wykonania wygrodzenia zabezpieczającego przed ewentualnym spadnięciem ze skarpy od strony kanału Raduni,

- Wykonania dojścia do placu Street Workout dowiązanego  do istniejących ciągów pieszych,

- Montażu i dostawy elementów  małej architektury i urządzeń: ławka bez oparcia, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa,

- Usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym/naziemnym i zielenią.

  - Zakres Przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie dokumentacji projektowej

1) Projekt budowlany obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu (PZT)

- projekt architektoniczno – budowlany (PAB)

- projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego (PT)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4) Dokumentacja kosztorysowa

5) Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania

1.2.2. Realizacja robót budowlanych

1) Prace przygotowawcze

2)	Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury

3)	Wykonanie bezpiecznego podłoża na projektowanym placu - nawierzchni piaskowej wraz z obrzeżami

4)	Wykonanie wygrodzenia zabezpieczającego

5)	Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla dojścia do projektowanego placu z istniejącego ciągu pieszego

6)	Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym/naziemnym i zielenią wraz z nasadzeniami zastępczymi w miarę potrzeb

7)	Zabezpieczenie zieleni istniejącej

8)	Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

9)	Uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (o ile będzie wymagane w świetle obowiązujących przepisów).

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

    - Lokalizacja

Projektowany obiekt usytuowany będzie na fragmencie działki nr 150, obręb 080 (zał. 1 do PFU - mapka z lokalizacją).

Inwestycja planowana jest w sąsiedztwie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego za terenem Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 i w kierunku Kanału Raduni.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Biskupiej Górki w mieście Gdańsku; nr ewidencyjny planu 1123/ nr karty terenu 018 - ZP62 / przeznaczenie - teren zieleni urządzonej - park.

Teren objęty zamówieniem położony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zbytków oraz objęty jest strefą ochrony ekspozycji historycznego śródmieścia Gdańska i strefą ochrony archeologicznej, gdzie przy realizacji wykopów związanych z infrastrukturą wymagany jest nadzór archeologiczny.

    - Program zadania

- Nawierzchnia projektowanego placu Street Workout

Na plac do ćwiczeń wykonać nawierzchnię bezpieczną piaskową. Nawierzchnia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich.

Minimalna powierzchnia placu - 72 m2    z zapewnieniem stref bezpieczeństwa dla urządzeń.

Proporcje i kształt placu należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Śródmieście.

Nawierzchnia piaskowa:

- piasek płukany drobny (niepylący) ziarno od 0,2 – 2 mm gr. 30-40 cm

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie i ubita gr. 15 cm

- warstwa odcinająca geowłóknina gęstość 250g/m2

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo

2) Urządzenie nr 1 – poręcz wolnostojąca podwójna

- wymiar: ok. 150 x 110 cm (dł. x wys.) w rozstawie ~ ok. 60 cm

- przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych, powyżej 140 cm wzrostu

- materiał: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie  ogniowe, dwukrotnie malowanie proszkowo. Wszystkie śruby z nakrętkami wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone  wandaloodpornymi zaślepkami z tworzywa.  Stosować śruby zrywalne.

- kolorystyka: spójna z kolorystyką istniejących urządzeń zrealizowanych na sąsiednim terenie rekreacyjnym w ramach projektu BO 2017

- elementy konstrukcyjne: rury o średnicy 33,7-42,4 mm, rurki stalowe grubościenne - grubość ścianki 3,6 mm

-  dla urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta uwzględnić strefę bezpieczeństwa (w polu ochronnym nie powinno być innych urządzeń, elementów małej architektury lub zieleni)

Rys.1  Rzut urządzenia nr 1

Rys.2  Widoki urządzenia nr 1

3) Urządzenie nr 2 – zestaw do ćwiczeń kilkuelementowy

- o rzucie na planie prostokąta o wym. ok. 140 cm x 280 cm

- wysokość zestawu  ok. 2,20 cm

- wyposażenie:

- lina do wspinania,

- drabinka (min. 6x drążek o śr. 33,7 mm),

- drążki o dł. min. 1,3 m - 5 szt. o śr. 33,7 mm,

- dwa kółka gimnastyczne,

- drążek poziomy wyposażony w uchwyty (4 szt.) o profilu o śr. 33,7 mm

- materiał: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, dwukrotnie malowanie proszkowo. Wszystkie śruby z nakrętkami wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone  wandaloodpornymi zaślepkami z tworzywa.  Stosować śruby zrywalne.

- kolorystyka: spójna z kolorystyką istniejących urządzeń zrealizowanych na sąsiednim terenie rekreacyjnym w ramach projektu BO 2017

- elementy konstrukcyjne: 6 słupków o profilu kwadratowym o wys.~2,20 m, rury (drążki) o średnicy 33,7-42,4 mm, rurki stalowe grubościenne - grubość ścianki 3,6 mm

-  dla urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta uwzględnić strefę bezpieczeństwa (w polu ochronnym nie powinno być innych urządzeń, elementów małej architektury lub zieleni)

Rys.3  Rzut urządzenia nr 2

Rys.4   Widoki urządzenia nr 2

UWAGI i OGÓLNE ZALECENIA:

- Projektowane zagospodarowanie, w tym dobór nawierzchni, urządzeń i pozostałych elementów należy projektować w sposób spójny z istniejącym terenem rekreacyjnym, wykonanym w ramach projektu, pn. Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna, Budżet Obywatelski 2017” w rejonie ul. Na Stoku i Salwator w Gdańsku.

- W zakresie zieleni:

- należy dążyć do rozwiązania, które eliminuje  wycinkę drzew, a dodatkowo uwzględnić w projekcie strefę ochrony drzew  i przyjąć takie rozwiązania, aby roboty budowlane nie wchodziły w korzenie drzew,

- zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w oparciu o zieleń istniejącą. Projektując  poszczególne rośliny należy uwzględnić takie czynniki jak: warunki glebowe i klimatyczne, szerokość i całkowitą powierzchnie terenu przewidzianego na zieleń, lokalizację istniejącej i projektowanej sieci podziemnego uzbrojenia oraz funkcję jaką ma pełnić plac z urządzeniami sportowymi.

- Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzględni m.in.:

- szczegółową ochronę i zabezpieczenie zieleni zastanej

- sporządzenie bilansu powierzchni zieleni w formie tabeli

- zastosowanie zasad mających na względzie poprawę warunków siedliskowych istniejącej zieleni,

- opracowanie wytycznych do pielęgnacji drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym

- sporządzenie wykazu roślinności

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie wymiary zostały podane jako zbliżone do wymaganych (tolerancja +/- 5 cm). Należy je uwzględnić z zachowaniem skali planowanego urządzenia oraz optymalnych wielkości elementów przeznaczonych do odpowiednich ćwiczeń (m.in. średnica drążków do chwytu).

- Projektowane wyposażenie placu do ćwiczeń musi spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa, które określa norma PN-EN 16630:2015-06.

- Załączone rysunki urządzeń należy traktować jako poglądowe, stanowiące wytyczne do projektowania.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zaprojektowane rozwiązania placu do ćwiczeń z urządzeniami Street Workout  będą  pełnić funkcję sportową, która nie koliduje z przeznaczeniem terenu. Plac należy połączyć funkcjonalnie z istniejącym ciągiem  pieszym zrealizowanym w ramach projektu BO 2017.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja projektowa

    - Wytyczne ogólnie do sporządzenia dokumentacji projektowej

- Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia (roboty budowlane wykonywane na terenie wpisanym do rejestru zabytków), w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie  świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

    - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i przedstawicielami Rady Dzielnicy Śródmieście na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

  - Wykonanie robót budowlano - montażowych

    - Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje:

- Prace przygotowawcze:

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję wraz z robotami rozbiórkowymi w miarę potrzeb

- odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących

- Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury

- Wykonanie bezpiecznego podłoża na projektowanym placu - nawierzchni piaskowej wraz z obrzeżami

- Wykonanie wygrodzenia zabezpieczającego

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla dojścia do projektowanego placu z istniejącego ciągu pieszego

- Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym/naziemnym i zielenią wraz z nasadzeniami zastępczymi w miarę potrzeb

- Zabezpieczenie zieleni istniejącej

- Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

- Uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (o ile będzie wymagane w świetle obowiązujących przepisów).

    - Warunki prowadzenia robót:

- Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia

- wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót), obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową,

- dokonać przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu – w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski

d)   uzgodnić oraz aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

e)	do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy

f)	zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

g) 	prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż i utrzymywać plac budowy w należytym porządku

h)		do ochrony roślinności istniejącej:

- przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy,

- wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

- zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi lub inne)

j) 	przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót

k) 	zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót

o) 	zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym

p)	użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

s)	po zakończeniu robót doprowadzić terenu budowy z zapleczem budowy do stanu pierwotnego

2.2.3. Materiały i wymogi

1) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w :

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

- Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania  właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

- Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu z przepisami odrębnymi.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

- Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

- Nadzór autorski nad realizacją zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2005r.– rejon Biskupiej Górki w mieście Gdańsku; nr ewidencyjny planu 1123/ nr karty terenu 018 - ZP62 / przeznaczenie - teren zieleni urządzonej - park.

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działka objęta zamówieniem stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.  Aktualnie zarządcą terenu są Gdańskie Nieruchomości, natomiast po zrealizowaniu zadania obiekt zostanie przekazany w użytkowanie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 150 w obrębie 080.

  - Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Materiały i dane wyjściowe do projektowanego wg pkt. 3.1.4. OPZ

- Ortofotomapa z lokalizacją - zał. nr 1 do PFU

Załączniki:

- Ortofotomapa z lokalizacją