UCHWAŁA NR XXXIX/1321/05

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,  poz. 1587)  i  art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)

uchwala się,  co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0123) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar około 10 ha ograniczony:

- od północy Potokiem Oliwskim,

- od południa ulicą Piastowską,

- od wschodu ulicą Mściwoja II,

- od zachodu projektowaną „Drogą Czerwoną”

zgodnie z rysunkiem planu.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

  - teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach    zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną ( ZP ) bądź krajobrazowo – ekologiczną ( Z64),

  - intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich

kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wyłączeniem:

    - powierzchni, które nie są zamknięte lecz mogą być ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami) i nie są przykryte ( np. balkony,  tarasy) oraz

    - powierzchni elementów drugorzędnych ( np. schodów i pochylni zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz )

do powierzchni działki,

- mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  lokal lub dom mieszkalny właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, jeśli działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym,

- typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy).

Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy  istniejącej - ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,

- wysokość zabudowy  wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w  najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

- bryła budynku  zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie.

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ    konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

- charakter budynku  zespół następujących cech budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,

- dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:

  - połaci dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , a w przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100 ,

  - powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uważa się również dach w kształcie kopuły, kolebki itp., dachy widoczne z poziomu terenu.

9)   ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB)  ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej.

10) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

- obowiązująca linia zabudowy  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budowli

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe  dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce

W terenach mieszkaniowych MN21dopuszcza się:

- usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  - brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,

- stacji paliw,

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą zawierająca tereny zabudowy usługowej U33 i  na co najmniej 70% powierzchni działki  tereny zieleni urządzonej ZP.

M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierająca teren mieszkaniowy: MN21 i usługowy: U33.

# ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

ZP62 tereny zieleni urządzonej  tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:

- budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

- obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.

KD80 tereny ulic dojazdowych

KD81 tereny ulic lokalnych

KD82 tereny ulic zbiorczych

KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4

1.   Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń   geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

2.   Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 5

- Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na           miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

| Lp | ## Rodzaj funkcji | # Podstawa odniesienia | ## Wskaźniki miejsc postojowych | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Strefa C Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej |  |
|  |  |  | Strefa nieograniczonego parkowania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 mieszkanie | MIN 2 |  |
| 2. | Domy studenckie, hotele pracownicze | 10 łóżek | MIN 2,3 |  |
| 3. | Hotele, pensjonaty | 10 łóżek | MIN 6 |  |
| 4. | Motele | 1 pokój | 1,2 |  |
| 5. | Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych | 15 łóżek | MIN 1,3 |  |
| 6. | Sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, domy towarowe wielokondygnacyjne | 1000 m2 pow. sprzedaży | MAX 25 |  |
| 7. | Restauracje, kawiarnie, bary | 100 miejsc konsumpc. | MIN 24 |  |
| 8. | Biura, urzędy, poczty, banki | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 9. | Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 10. | Kościoły, kaplice | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 12 |  |
| 11. | Domy parafialne, domy kultury | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 8 |  |
| 12. | Obiekty muzealne i wystawowe | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru |  |
| 13. | Szkoły podstawowe i gimnazja | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 14. | Szkoły średnie | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 15. | Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne | 10 studentów | MIN 1,5 |  |
| 16. | Przedszkola, świetlice | 1 oddział | MIN 3 |  |
| 17. | Szpitale, kliniki | 10 łóżek | MIN 6 |  |
| 18. | Rzemiosło usługowe | 100 m2 pow. użytkowej | MIN 3 |  |
| 19. | Warsztaty pojazdów mechanicznych | 1 stan. naprawcze | MIN 4 |  |
| 20. | Myjnia samochodowa | 1 stan. do mycia | MIN 2* | * jw. |

- Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6

- Ustala się podział obszaru objętego planem na 17 terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 017.

- Ustalenia szczegółowe  planu są następujące:

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 001 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,30 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia U34 | TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Wszystkie z terenu zabudowy usługowej U33 za wyjątkiem usług gastronomii

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,10,11,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej ul. Subisława (012-KD81), jak na rysunku planu, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 10% - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% - intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,3 - wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9,0 m - formy zabudowy: jeden obiekt wolno stojący - kształt dachu: stromy, z ceramicznym pokryciem - wielkość działki: minimalna 3 000 m2

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa: od ul. Subisława (012-KD81) - parkingi zgodnie z § 5 uchwały, nie więcej niż 15 miejsc postojowych - zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej - zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej - zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej - zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami - planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

- strefy ochrony dóbr kultury: teren częściowo objęty strefą ochrony archeologicznej - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, - zasady kształtowania struktury przestrzennej - jak w p. 7,12, 13, - zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie ustala się

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

- teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) kształtowanie bogatej zieleni przyulicznej,

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

- teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Zapewnienie dostępu technologicznego wzdłuż Potoku Oliwskiego w postaci pasa o szerokości 5,0 m.

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, - zaleca się kształtowanie układu zabudowy w sposób nieciągły i równolegle do ulicy umożliwiającego powiązanie ekologiczne, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 002				                                                     2. POWIERZCHNIA 0,28  ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia ZP62 | TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie dotyczy 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90% 4) intensywność zabudowy: nie dotyczy 5) wysokość zabudowy: nie dotyczy 6) formy zabudowy: nie dotyczy 7) kształt dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: a) od ul. Beniowskiego (013-KD81) b) od ul. Kupały (016– KD80) c) od ul. Subisława (012-KD81) 2) parkingi: nie dotyczy 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

- strefa ograniczeń napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV istniejącej poza granicami terenu, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 4) na terenie 2 pomniki przyrody (nr 1095 Wierzba, nr 1096 Wierzba), zagospodarowanie 15 – metrowej strefy wokół pomników zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Zapewnienie dostępu technologicznego wzdłuż Potoku Oliwskiego w postaci pasa o szerokości 5,0 m.

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 003				                                                     2. POWIERZCHNIA 1,56 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia M/U31 | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ Zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren usługowy U33 bez ustalania proporcji miedzy terenami mieszkaniowymi i usługowymi |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) salony samochodowe (z serwisem), 2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 3) budynki zamieszkania zbiorowego, 4) parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 5) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

- zakład produkcyjno usługowy (dekarski) na działce przy ul Ziemowita nr 15, 2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w pkt . 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt.7,10,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- linie zabudowy: a) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ul. Subisława (012-KD81) i ul. Beniowskiego (013-KD81), jak na rysunku planu, b) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ul. Ziemowita (015-KD80), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 40% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40%, 4) intensywność zabudowy; minimalna : nie ustala się, maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy; minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12,0 m 6) formy zabudowy: dowolne 7) kształt dachu: stromy 8) wielkość działki, minimalna: 500,0 m2 , maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: a) od ul. Subisława (012-KD81) b) od ul. Beniowskiego (013-KD81) c) od ul. Ziemowita (015– KD80) 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala się 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej jak w p. 7, 13, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: budynek przy ul. Subisława 11, oznaczony na rysunku planu, ochrona charakteru budynku, budynek przy ul. Subisława 10, oznaczony na rysunku planu, ochronie podlega wyposażenie wnętrz,

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

- strefa ograniczeń napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV istniejącej poza granicami terenu ,zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 004				                                                     2. POWIERZCHNIA 1,96 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia MN21 | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ EKSTENSYWNEJ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Budynki zamieszkania zbiorowego,

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

- biura przy ul. Mściwoja II nr 79 - auto elektromechanika na działce przy ul. Beniowskiego nr 84 A - administracja przy ul. Beniowskiego nr 84 B - zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w pkt . 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt.10,11,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- linie zabudowy: a) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ul. Kupały (016-KD80) i ul. Mściwoja II (poza planem), jak na rysunku planu, b) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej ul. Kupały (016-KD80) na skrzyżowaniu z ul. Beniowskiego (013-KD81), jak na rysunku planu, c) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Beniowskiego (013-KD81), jak na rysunku planu, d) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej (011-KD82), wzdłuż posesji Piastowska nr 47, jak na rysunku planu, e) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna wyznaczona po licach budynków przy ul. Piastowskiej (011-KD82) nr 43 i nr 45, jak na rysunku planu, f) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m po północnej stronie linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego (017-KX86), jak na rysunku planu, g) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna po południowej stronie linii rozgraniczające ciągu pieszo – jezdnego (017-KX86) na odcinkach wolnych od zabudowy w odległości 4,0 m, na działkach zabudowanych przy ul. Mściwoja II 79 i przy ul. Beniowskiego 84 B po ścianach szczytowych jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 40% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% 4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12,0 m 6) formy zabudowy: dowolne 7) kształt dachu: stromy 8) wielkość działki, minimalna: 500,0 m2, maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa: a) od ul. Kupały (016-KD80) b) od ul. Beniowskiego (013-KD81) c) od ul. Mściwoja II (poza granicami planu) d) od ul. Piastowskiej (011-KD82) poprzez istniejące zjazdy indywidualne e) od ciągu pieszo-jezdnego (017-KX) 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala się 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej jak w p. 7, 12, 13 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie ustala się

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizowania nośników za wyjątkiem szyldów o prowadzonej działalności w miejscu jej prowadzenia 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się 6) ciąg pieszy łączący ul. Beniowskiego (013-KD81) z ulicą Mściwoja II (poza granicami planu) pomiędzy budynkami przy ul. Beniowskiego nr 84 i nr 86 oraz pomiędzy budynkami przy ul. Mściwoja II nr 79 i nr 83

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) strefa ograniczeń istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej - w miejscu przebiegu projektowanego ciągu pieszego łączącego ul. Beniowskiego (013-KD81) z ul. Mściwoja II (poza granicami planu) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,30 m, zaleca się pas wyłączeń z zabudowy minimum 4,0 m od skrajnej kanału oraz umożliwienie dojazdów do armatury do celów eksploatacyjnych, - zalecane podziały parcelacyjne jak na rysunku planu, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 005				                                                    2. POWIERZCHNIA 0,43  ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia U33 | TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

- budynki zamieszkania zbiorowego za wyjątkiem obiektów hotelowych - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- linie zabudowy: linia zabudowy obowiązująca w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej ul. Subisława (012-KD81), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 50% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% 4) intensywność zabudowy, minimalna : nie ustala się , maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy, minimalna: 10,0 m , maksymalna:12,0 m 6) formy zabudowy: pierzejowa - kształt dachu: stromy 8) wielkość działki, minimalna: 1000 m2 , maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: od ul. Subisława (012-KD81) 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) strefa ograniczeń dwóch istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 006				                                                      2. POWIERZCHNIA 0,75 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia U33 | TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ Dom Opieki Społecznej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

- wszystkie z terenu zabudowy usługowej U33 za wyjątkiem budynków zamieszkania zbiorowego - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej ul. Subisława (012-KD81), ul. Ziemowita (015-KD80) oraz od ciągu pieszo – jezdnego (014-KX), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 60% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% 4) intensywność zabudowy, maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna:12,0 m, 6) formy zabudowy: dowolne - kształt dachu: stromy 8) wielkość działki: minimalna: 7 800 m2, maksymalna: nie ustala się,

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa: a) od ul. Subisława (012-KD81), - od ul. Ziemowita (015-KD80), 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla szpitali i domów opieki społecznej,

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) strefa ograniczeń istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, - zaleca się kształtowanie układu zabudowy w sposób nieciągły, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 007			                                                                 2. POWIERZCHNIA 0,64 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia M/U31 | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ Zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren usługowy U33 bez ustalania proporcji miedzy terenami mieszkaniowymi i usługowymi |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) salony samochodowe (z serwisem), 2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 3) budynki zamieszkania zbiorowego, 4) parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 5) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

- auto mechanika, części samochodowe na działce przy ul Beniowskiego 47 - zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w pkt . 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,10,11,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: a) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ul. Ziemowita (015-KD80), jak na rysunku planu, b) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Beniowskiego (013-KD81), jak na rysunku planu, c) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna wyznaczona po licach budynków przy ul. Piastowskiej (011-KD82) nr 39, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 40% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% 4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna:12,0 m 6) formy zabudowy: dowolne - kształt dachu: stromy dla rozbudowy i nowoprojektowanej zabudowy 8) wielkość działki, minimalna: 500,0 m2 , maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: a) od ul. Beniowskiego (013-KD81), b) od ul. Ziemowita (015–KD80) c) od ul. Piastowskiej (011-KD82) poprzez istniejące zjazdy indywidualne 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala się 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej jak w p. 7, 12 i 13 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie ustala się

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników za wyjątkiem szyldów o prowadzonej działalności w miejscu jej prowadzenia 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się 6) ciąg pieszy łączący strefę 010-U33 z ul. Beniowskiego (013-KD81) pomiędzy budynkiem przy ul. Beniowskiego (013-KD81) nr 47 a budynkiem przy ul. Piastowskiej (011-KD82) nr 41

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) strefa ograniczeń istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 008			                                                                 2. POWIERZCHNIA 0,69  ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia M/U31 | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ Zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren usługowy U33 bez ustalania proporcji miedzy terenami mieszkaniowymi i usługowymi |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 2) parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w pkt . 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: a) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego (014-KX), jak na rysunku planu, b) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ul. Subisława (012-KD81), jak na rysunku planu, c) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej (011-KD82), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 40% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% 4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12,0 m 6) formy zabudowy: dowolne - kształt dachu: stromy 8) wielkość działki, minimalna: 500,0 m2 , maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: a) od ul. Subisława (012-KD81) b) od ul. Piastowskiej (011-KD82) poprzez istniejące zjazdy indywidualne 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, - zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 009			                                                                  2. POWIERZCHNIA 0,34 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia U33 | TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w pkt . 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- linie zabudowy: a) linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej (011-KD82), jak na rysunku planu b) linia zabudowy maksymalnie nieprzekraczalna w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego (014-KX), jak na rysunku planu 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 60% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% 4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna:12,0 m 6) formy zabudowy: dowolne - kształt dachu: stromy 8) wielkość działki: minimalna : 1 000 m2, maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa: od ciągu pieszo – jezdnego (014-KX) 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 010			                                                                  2. POWIERZCHNIA 0,84 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia U33 | TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej (011-KD82), jak na rysunku planu 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 60% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% 4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna:12,0 m, 6) formy zabudowy: dowolne - kształt dachu: stromy 8) wielkość działki, minimalna: 4 000 m2 maksymalna: nie ustala się

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: a) od ul. Piastowskiej (011-KD82) poprzez jeden zjazd indywidualny, b) od ciągu pieszo – jezdnego (014-KX) 2) parkingi zgodnie z § 5 uchwały 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Dla części terenu w odległości większej niż 40,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej (011-KD82) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla lokalizacji budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 2) zaleca się kształtowanie układu zabudowy w sposób nieciągły

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 011 					                                       2. POWIERZCHNIA 0,60 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

| Oznaczenie przeznaczenia KD82 | TEREN ULICY ZBIORCZEJ – odcinek ul. PIASTOWSKIEJ |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

- szerokość w liniach rozgraniczających: od 15,0 m do 20,0 m - jak na rysunku planu - prędkość projektowa: 50 km/h - szerokość pasa ruchu: 3,25 m - przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych: ograniczona do istniejących zjazdów - wyposażenie: chodniki, ścieżka rowerowa zbiorcza jednostronna dwukierunkowa na odcinku od ul. Droszyńskiego do ul. Subisława

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

- poprzez skrzyżowanie z ul. Chłopską (KD83)- poza granicami planu, - poprzez skrzyżowanie z Al. Grunwaldzką (KD83) – poza granicami planu

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

- szpaler drzew wzdłuż ulicy stanowi ciąg łączący OSTAB - odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie dotyczy

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodnie z § 3 uchwały

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- mała architektura: dopuszcza się - nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników wolnostojących - tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się - urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 012 					                                       2. POWIERZCHNIA 0,82 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

| Oznaczenie przeznaczenia KD81 | TEREN ULICY LOKALNEJ– odcinek ul. SUBISŁAWA |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

- szerokość w liniach rozgraniczających: od około 12m do 18,0 m – jak na rysunku planu - prędkość projektowa: 40 km/h - szerokość pasa ruchu: 3,5 m - przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń - wyposażenie: chodniki, ścieżka rowerowa zbiorcza jednostronna (po stronie zachodniej ulicy) dwukierunkowa,

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

- poprzez skrzyżowanie z ul. Piastowską (011-KD82), - poprzez skrzyżowanie z ul. Pomorską (KD82) – poza granicami planu

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

- wprowadzenie podwójnego szpaleru drzew wzdłuż ulicy Subisława (012-KD81) na granicy stref usługowej z towarzyszącą zielenią 001-U34 i usługowej 005-U33, stanowiącego ciąg łączący OSTAB, - na terenie pomnik przyrody (nr 1094 Wierzba), zagospodarowanie 15 – metrowej strefy wokół pomnika zgodnie z przepisami odrębnymi, - odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z § 3 uchwały

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- mała architektura: dopuszcza się - nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników wolnostojących - tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się - urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

- część terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 013 					                                       2. POWIERZCHNIA 0,40 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

| Oznaczenie przeznaczenia KD81 | TEREN ULICY LOKALNEJ– odcinek ul. BENIOWSKIEGO |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

- szerokość w liniach rozgraniczających: od 15,0 m do 20,0 m jak na rysunku planu - prędkość projektowa: 40 km/h - szerokość pasa ruchu: 3,5 m - przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń - wyposażenie: chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

- poprzez skrzyżowanie z ul. Piastowską (011-KD82), - poprzez skrzyżowanie z ul. Subisława (012-KD81), - poprzez skrzyżowanie z ul. Gen. Bora – Komorowskiego (KD82) – poza granicami planu

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie ustala się

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY

1) stosuje się zasady ogólne 2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z § 3 uchwały,

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- mała architektura: dopuszcza się - nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników wolnostojących - tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się - urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 014			                                                                  2. POWIERZCHNIA 0,08 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia KX | ##### TEREN CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: nie dotyczy 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie dotyczy 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5% 4) intensywność zabudowy: nie dotyczy 5) wysokość zabudowy: nie dotyczy 6) formy zabudowy: nie dotyczy 7) kształt dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: z ul. Subisława (012-KD81), 2) parkingi: co najmniej 15 miejsc parkingowych 3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy 4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy 5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Nie ustala się

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się - zieleń: dopuszcza się - inne: dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny: chodnik w poziomie jezdni

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 015 					                                       2. POWIERZCHNIA 0,20 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

| Oznaczenie przeznaczenia KD80 | TEREN ULICY DOJAZDOWEJ – ul. ZIEMOWITA |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

- szerokość w liniach rozgraniczających: od 10,0 m do 12,0 m jak na rysunku planu - prędkość projektowa: 30 km\h, - szerokość pasa ruchu: 3,0 m - przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń - wyposażenie: chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

- poprzez skrzyżowanie z ul. Subisława (012-KD81), - poprzez skrzyżowanie z ul. Beniowskiego (013-KD80)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie ustala się

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY

1) stosuje się zasady ogólne 2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z § 3 uchwały

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- mała architektura: dopuszcza się - nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników wolnostojących - tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się - urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 016				                                       2. POWIERZCHNIA 0,18 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

| Oznaczenie przeznaczenia KD80 | TEREN ULICY DOJAZDOWEJ- odcinek ul. KUPAŁY |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

- szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 15 m – jak na rysunku planu - prędkość projektowa: 30 km/h - szerokość pasa ruchu: 3,0 m - przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń - wyposażenie: chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

- poprzez skrzyżowanie z ul. Beniowskiego (013-KD80), - poprzez skrzyżowanie z ul Mściwoja II (poza granicami planu),

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY

1) stosuje się zasady ogólne 2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z § 3 uchwały

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- mała architektura: dopuszcza się - nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników wolnostojących - tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się - urządzenia techniczne: dopuszcza się 5) zieleń: dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) część terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi 2) teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

# KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

|  | NR EW. PLANU 0123 |
| --- | --- |

1. NUMER 017			                                                                  2. POWIERZCHNIA 0,05 ha

3. PRZEZNACZENIE

| Oznaczenie przeznaczenia KX | ##### TEREN CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

Nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje się zasady, o których mowa w pkt. 7,12,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: nie dotyczy 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie dotyczy 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5% 4) intensywność zabudowy: nie dotyczy 5) wysokość zabudowy: nie dotyczy 6) formy zabudowy: nie dotyczy 7) kształt dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa: od ul. Beniowskiego (013-KD81), 2) parkingi: wyklucza się 3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy 4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy 5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej 8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Nie ustala się

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się - zieleń: dopuszcza się - inne: dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny: chodnik w poziomie jezdni

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór’ i „Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

Nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Nie ustala się

§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

- część graficzna - rysunek planu Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku w skali 1: 1000  (załącznik nr 1),

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik 
nr 2),

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz 
   z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

2)  publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §8, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

## Bogdan Oleszek

###### Uzasadnienie

Uchwałę Nr XIX/576/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku Rada Miasta Gdańska podjęła w dniu 22 stycznia 2004 r.

Podstawowym celem sporządzenia niniejszego planu była konieczność jednoznacznego określenia wymogów dotyczących nowej zabudowy na działce nr 60/2, na której Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza zlokalizować Dom Pogodnej Starości. Podjęcie opracowania planu stanowi jednocześnie kontynuację sukcesywnego wypełniania obszaru dzielnicy Oliwa nowymi planami miejscowymi.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni około 10,0 ha ograniczony od północy -  Potokiem Oliwskim, wschodu – linią rozgraniczającą ul. Mściwoja II, południa - 
ul. Piastowską, zachodu  - liniami rozgraniczającymi projektowanej „Drogi Czerwonej”.

Północny i zachodnie fragmenty tego obszaru położone są w obrębie układu urbanistycznego Starej Oliwy oraz Zespołu Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 730 z 14.09.1976 r.

W przeważającej swojej większości obszar objęty opracowaniem stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nielicznymi drobnymi usługami. Poza tym na terenie znajdują się: siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Gdańsku, Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 
i Nadmorskie Centrum Medyczne – Przychodnia. W części zachodniej na zachód od 
ul. Subisława położone są ogrody działkowe. Jedyny nie zainwestowany obszar (oprócz ogrodów działkowych) to teren (przy ul. Ziemowita) po byłym ogrodnictwie, przeznaczony pod usługi zdrowia w obowiązującym do 2002 r. dla tego fragmentu Oliwy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna z 1994 r.

Struktura własnościowa tego obszaru jest zróżnicowana. Dominują tu grunty prywatne, grunty gminne, w tym częściowo w użytkowaniu wieczystym.

Cały obszar objęty planem wyposażony jest w niezbędne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej. Przez środek obszaru przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV 
o kierunku wschód – zachód.

Projekt planu zachowuje istniejący układ uliczny wprowadzając jedynie korekty (poszerzenia) linii rozgraniczających ulic Subisława i Ziemowita, zapewniając właściwą obsługę terenów wokół nich położonych.

Ustala się jednocześnie ciąg pieszo – jezdny w obrębie kwartału pomiędzy ulicami Beniowskiego i Mściwoja II zapewniający obsługę projektowanej w jego wnętrzu zabudowy na działkach komunalnych.

Dla większości obszaru trwale zainwestowanego (zabudowa jednorodzinna i usługi na wydzielonych działkach) projekt planu zachowuje istniejące  funkcje.

Ustalone w projekcie planu parametry urbanistyczne dla strefy 006-U33 pozwalają na lokalizację obiektu dla około 100 użytkowników, co stanowi optymalną zalecaną wielkość dla tego typu placówek. Tereny położone na zachód od ul. Subisława (obecnie ogrody działkowe) przeznacza się pod funkcję usługową, spójną z zapisami ustalonymi 
w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon „Drogi Czerwonej”, dla terenów uwolnionych z rezerwacji pod tą Drogę.

Ustalenia planu nie spowodują znaczących roszczeń z art.36.1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz 717, z dnia 10.05.2003 r.). Związane one będą z koniecznością przejęcia kilkudziesięciu metrów kwadratowych  gruntów prywatnych w wyniku projektowanej korekty układu ulicznego. Może się to odbyć na zasadzie ich wymiany.

Natomiast roszczenie odszkodowawcze za zmianę przeznaczenia ogrodów działkowych na usługi i pod poszerzenie ul. Subisława związane będzie z realizacją „Drogi Czerwonej”, 
z którą od zachodu graniczy niniejszy plan. Tereny uwolnione spod ww. Drogi tworzą integralną całość z terenami sąsiadującymi w opracowywanym planie. Tym samym ich docelowe przejecie przez Gminę i docelowe zagospodarowanie jest związane z terminami realizacji Drogi Czerwonej.

Realizacja ustaleń nie spowoduje negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego. W obrębie planu nie występują obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i gruntów leśnych na cele nieleśne.

Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w którym obszar ten określony jest jako teren zainwestowania miejskiego wraz z zielenią stanowiącą sąsiedztwo potoku Oliwskiego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 02.11.2004 r. – 01.12.2004 r., 01.02.2005 r. – 01.03.2005 r.  oraz w dniach 01.04.2005 r – 29.04.2005 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, gdzie w dniach 15.11.2004 r.,16.02.2005 r. i 11.04.2005 r. odbyły się publiczne dyskusje na temat rozwiązań przyjętych w planie.

Po pierwszym wyłożeniu (02.11.2004 r. – 01.12.2004 r.) projektu planu do publicznego wglądu uwagi do planu w ustawowym terminie wnieśli:

- pismem z dnia 24.11.2004 r. (data wpływu 02.12.2004 r.) Pan Benedykt Szumilewicz, Pan Czesław Stasiewski, Pani Maria Walentynowicz, Pani Teresa Ottowicz, Pan Roman Wilkowski, Pani Ewa Wilkowska, Pani Alina Sacewicz, Pan Piotr Sacewicz, Pani W (imię nieczytelne) Sacewicz, Pan Tadeusz Staszewski, Pani Danuta Staszewska, Pani Stefania Mrożek, Pan Mikołaj Walentynowicz, Pani Julia Walentynowicz, Pan Hubert Walentynowicz, Pani Beata Podgórska, Pani Beata Hoffman, Pani Henryka Szumilewicz, Pan Antoni Górski, Pan Romuald Świecd, Pan Sławomir Wojciechowski, Pan Artur Pawłowski, Pani Barbara Pawłowska, Pani Zofia Godlewska, Pani Jadwiga Kuczyńska, Pani Hanna Jołnowska, Pani Barbara Biedrycka, Pan Stanisław Czarnocki, Pani Agnieszka Czarnocka, Pan Marcin Zakrzewski, Pani Dominika Rytel, Pani Irena Zakrzewska, Pani Henryka Szumilewicz, Pani Agata Hofman, Pani Beata Podgórska, którzy:

- kwestionują sposób zawiadamiania osób zainteresowanych (mieszkańców) o terminie dyskusji publicznej

- protestują przeciwko lokalizacji zabudowy usługowej wzdłuż 
ul. Subisława na terenach obecnych ogrodów działkowych „Subisław”. Postulują 
o wprowadzeniu na tym terenie pasa zieleni ochronnej, kwestionują również obecny przebieg istniejącej linii wysokiego napięcia kV 110 ze wschodu na zachód obszaru objętego planem,

- proponują przeznaczenie terenu 001-U34 pod zieleń,

  - pismem z dnia 06.12.2004 r. (data wpływu 09.12.2004 r.) Państwo Iwona i Andrzej Wachułka, Państwo Arkadiusz i Joanna Ćwikła, Państwo Aleksander i Barbara Ćwikła, Pani Natalia Gaweł, którzy :

- wnioskują o utrzymanie niskiej intensywności zabudowy z dopuszczeniem wyłącznie zabudowy jednorodzinnej, dwurodzinnej z wyłączeniem usług typu hurtownia,

- proszą również o poinformowanie ich o terminie przetargu dotyczącego gminnych działek znajdujących się w strefie 004-M/U31, ponieważ są zainteresowani ich pierwokupem,

  - pismem z dnia 14.12.2004 r. (data wpływu 13.12.2004 r) Pan Benon Lisinski, Pani Elżbieta Boksan, Pan Stanisław Bach, Pani Wacława Pałkowska, Pani Helena Kloś, Pani Walentyna Woźniak, Pani Urszula Dargacz, Pani Barbara Ćwikła, Pani Genowefa Pellowska, Pani Emilia Becher, Pani Natalia Gaweł, Pani Zofia Szawafińska wnoszą o :

6. utrzymanie w sąsiedztwie potoku Oliwskiego na terenie części obecnych ogrodów działkowych zieleni urządzonej z wykluczeniem jakiejkolwiek zabudowy a szczególnie gastronomii,

7. przeznaczenie terenów obecnych ogrodów działkowych pod zieleń izolacyjną  
z ekranami akustycznymi jako zabezpieczenie od projektowanej Drogi Czerwonej 
i kolei,

8. zakaz lokalizacji parkingów i garaży dla samochodów osobowych, salonów samochodowych z serwisem oraz hurtowni do 2000 m2 w kwartale zabudowy pomiędzy ul. Mściwoja II, ul. Piastowską, ul. Beniowskiego i ul. Kupały,

- pismem z dnia 15.12.2004 r (data wpływu 15.12.2004 r) Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku wnosi o:

9. utrzymanie obecnego zainwestowania pod ogrody działkowe „Subisława”  terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą (001-U34)  i zabudowę usługową (005 –U33)

- pismem z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku zgłasza uwagę:

10. o naruszeniu przepisów Art. 20, 21 i 22 Ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych w związku z projektowaną likwidacją ogrodów działkowych „Subisława”

Ad 1.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) art. 17 pkt. 10 „ prezydent miasta ... ogłasza, w sposób określony w pkt.1 [ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości ... ], o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami”.

Ww. procedura i terminy zostały zachowane – ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława 
w mieście Gdańsku (w dniach od 02.11.2004 r do 01.12.2004 r.) oraz terminie (15.11.2004 r.) 
i miejscu (Biurze Rozwoju Gdańska) debaty publicznej ukazało się dnia 26.10.2004 r. Dyskusja odbyła się w określonym terminie, na którą przybyło 6 mieszkańców z terenu procedowanego planu. Uczestnicy dyskusji zaaprobowali rozwiązania w przedłożonym pod dyskusję projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ul. Subisława w mieście Gdańsku, oraz wskazali na potencjalne zagrożenie wynikające 
z trasowania „Drogi Czerwonej” w sąsiedztwie planu. Tym samym uwaga jest nie zasadna.

Ad 2 i Ad 7 i Ad 9

Ustalenia dla strefy 005-U33 obejmującej tereny położone na zachód od ul. Subisława (obecnie ogrody działkowe) spójne są z zapisami  ustalonymi w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon „Drogi Czerwonej”, dla terenów uwolnionych 
z rezerwacji pod tą Drogę. Zakładają one wytworzenie wzdłuż ul. Subisława pierzei usługowej, która pełniłaby również rolę zamkniętego ekranu akustycznego. Ponadto w ul. Subisława projektuje się wprowadzenie podwójnego szpaleru drzew (stanowiącego połączenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)) łączącego aleję drzew w ul. Piastowskiej z terenem zielonym wzdłuż potoku Oliwskiego, oraz ścieżkę rowerową. Zespół tych wszystkich elementów tworzyć będzie naturalną barierę przed potencjalnymi uciążliwościami od Drogi Czerwonej. Jej realizacja wiązać się będzie zapewne również 
z koniecznością instalacji dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem (np. ekrany akustyczne), które znajdują się w liniach rozgraniczających Drogi. Realizacja elementów projektowanego zainwestowania (teren zabudowy usługowej 005-U33) na zachód od ul. Subisława (kosztem istniejących tu obecnie ogrodów działkowych) jest ściśle powiązana z terminem realizacji Drogi Czerwonej, który zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska przewidywany jest na okres wypełnienia struktur (po roku 2025). Jest to tym samym okres utrzymania na tym terenie istniejących ogrodów działkowych. Zgodnie zresztą z ww. Studium przewiduje się sukcesywną likwidację wszystkich ogrodów działowych położonych na wschód od Obwodnicy Trójmiejskiej. Uwaga nie dotyczy przedmiotu planu a procedur realizacji. Również obecny przebieg linii wysokiego napięcia 110 kV ze wschodu na zachód planu nie dotyczy jego ustaleń. Linia ta powstała 
w 1981 r. i zapewnia zasilanie „GPZ (głównego punktu zasilania)  Pomorska” obsługującego osiedla: Żabianka, Jelitkowo, część Przymorza i Oliwy umożliwiając funkcjonowanie i dalszy rozwój tych terenów. Obecny przebieg wspomnianej linii ze względu na rozwiązania techniczne jak i zagospodarowanie w terenie jest optymalny. Inwestycja ta uzyskała wszystkie niezbędne uzgodnienia i została wykonana zgodnie z najwyższym obostrzeniem III stopnia, na podwyższonych słupach stalowych, kratowych o  wysokości zamocowania przewodów nie powodującej zagrożeń przez oddziaływanie pola elektroenergertcznego.  Uwaga jest nie zasadna i nie została uwzględniona..

Ad 3 i Ad 6 i Ad 9

Teren oznaczony symbolem 001-U34 zlokalizowany na obszarze obecnych ogrodów działkowych, pomiędzy ul. Subisława a Potokiem Oliwskim stanowi teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą. Na terenie tym o powierzchni około 3000 m2 zgodnie z ustaleniami planu znaleźć się może obiekt usługowy (gastronomia) – parterowy, o powierzchni zabudowy 300 m2, co stanowi 10% działki. Pozostałe 90% powierzchni stanowić będzie teren zieleni – otoczenie Potoku Oliwskiego od strony południowej.

Wprowadzenie w tym rejonie usług miało przede wszystkim na celu podniesienie jego atrakcyjności. Na około dwukilometrowym odcinku Potoku Jelitkowskiego (od torów kolejowych do jego ujścia do Zatoki Gdańskiej) brak jest jakichkolwiek obiektów usługowych, co powoduje iż ten niezwykle atrakcyjny ciąg zielony Dolnej Oliwy nie jest w pełni wykorzystany. Obecni potencjalni użytkownicy tego obszaru przebywają na tym terenie nie dłużej niż 1,0 – 1,5 godziny, co oznacza właściwie jedynie spacer. Uwaga jest nie zasadna 
i została nieuwzględniona.

Ad 4 i Ad 8

Uwaga dotyczy ustaleń planu dla terenu oznaczonego symbolem 004, która została uwzględniona po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Uzasadnienie jak 
w punktach Ad 15 i Ad 16.

Ad 5

Wnoszona uwaga jest bezprzedmiotowa, nie dotyczy bowiem procedury sporządzania planu, a jego realizacji, co będzie miało miejsce w bliżej nieokreślonym czasie po uchwaleniu planu.

Ad. 10

Uwaga wniesiona po ustawowym terminie 14 dni od chwili zakończenia wyłożenia planu do publicznego wglądu i nie podlega rozpatrzeniu przez Prezydenta.

Podczas drugiego wyłożenia planu do publicznego wglądu w trakcie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w planie, która odbyła się 16.02.2005 r. mieszkańcy 
(4 osoby) zgłosili następujące uwagi w których:

  - podtrzymują uwagi zgłoszone do poprzedniego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

  - wnioskują za wyłączeniem usług motoryzacyjnych z terenu 004-M/U31 oraz parkingów i garaży nie związanych  z inwestycjami,

  - wnioskują  o rezygnację z lokalizacji obiektu gastronomicznego na terenie 001-U34.

Po drugim wyłożeniu (01.02.2005 r. – 01.03.2005 r.) projektu planu do publicznego wglądu uwagi do planu w ustawowym terminie wnieśli:

- pismem z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu 15.03.2005 r) Pan Benon Lisiński, Pani Elżbieta Boksan, Pan Stanisław Bach, Pani Wacława Pałkowska, Pani Halina Kloś, Państwo Walenty i Leokadia Woźniak, Pani Natalia Gaweł, Pani Barbara Ćwikła, Pani Emilia Ćwikła, Pani Genowefa Pellowska, Pani Urszula Dargacz, Pani Zofia  Szarafińska którzy:

  - podtrzymują uwagi wniesione po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pismem z dnia 14.12.2004 r.,

  - protestują przeciwko przeznaczeniu północnej części terenu 004 ograniczonej ciągiem pieszo – jezdnym 017-KX i ulicami: Beniowskiego, Kupały, Mściwoja II, pod strefę usługowo – mieszkaniową i proponują przeznaczenie ww. części pod zabudowę mieszkaniową z wykluczeniem uciążliwych usług,

  - sprzeciwiają się dopuszczeniu w strefie 004 uciążliwych usług, a w szczególności warsztatów z usługami samochodowymi oraz parkingów z garażami.

- pismem z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 14.03.2005 r.) Pan Benedykt Szumilewicz , Pani Maria Walentynowicz , Pan Maciej Lisiński którzy:

  - protestują przeciwko likwidacji ogrodów działkowych w sąsiedztwie Potoku Oliwskiego 
i przeznaczenia tego obszaru na teren zielony z usługami,

  - ponownie podtrzymują uwagę dotyczącą przeznaczenia większej części terenu obecnych ogrodów działkowych na teren usługowy (strefa 005), proponują wprowadzenie tam pasa zieleni ochronnej np.: ogródki działkowe,

Ad 14

Uwagi wniesione pismem 14.12.2004 r. dotyczyły: utrzymania w sąsiedztwie potoku Oliwskiego na terenie części obecnych ogrodów działkowych zieleni urządzonej 
z wykluczeniem jakiejkolwiek zabudowy a szczególnie gastronomii oraz przeznaczenie terenów obecnych ogrodów działkowych pod zieleń izolacyjną z ekranami akustycznymi jako zabezpieczenie od projektowanej „Drogi Czerwonej” i kolei. Mieszkańcy obecni na dyskusji publicznej, która odbyła się 16.02.2005 r. również odnieśli się do ww. uwag, podtrzymując swoje stanowisko. Uwagi (treść analogiczna jak po pierwszym wyłożeniu) nie zostały uwzględnione. Uzasadnienie jak punktach  Ad 6 i Ad 7.

Ad 15

Po ponownej analizie argumentów przedstawionych przez mieszkańców w trakcie debaty publicznej i złożonej następnie po drugim wyłożeniu uwadze, została ona uwzględniona i dla terenu 004 ustalono teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

Ad 16

Ostatnia uwaga z pisma z dnia 14.12.2004 r. dotyczyła tej samej kwestii podniesionej
w ostatnim piśmie z dnia 15.03.2005 r. tj. zakazu lokalizacji parkingów i garaży dla samochodów osobowych, salonów samochodowych z serwisem oraz hurtowni do 2000 m2 
w kwartale zabudowy pomiędzy ul. Mściwoja II, ul. Piastowską, ul. Beniowskiego i ul. Kupały.

Staje się ona bezprzedmiotowa w związku z jej uwzględnieniem i ustaleniem terenu 004 – teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

W terenie tym dopuszcza się jedynie usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  - nie kolidujące z funkcją mieszkaniową,

  - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym 
z najwyżej jednym mieszkaniem.

Ad 17 i  Ad18

Uwagi (treść analogiczna jak po pierwszym wyłożeniu) nie zostały uwzględnione. Uzasadnienie jak punktach Ad 2 i Ad 3.

Po trzecim wyłożeniu (01.04.2005 r. – 29.04.2005 r.) projektu planu do publicznego wglądu uwag nie wniesiono.

Plan został sporządzony zgodnie z obowiązującą procedurą i może tym samym zostać uchwalony.

Zespół autorski:

Generalny projektant  arch. Marek PISKORSKI

Główny projektant       arch. Leon RUGIEŃ

Zespół projektowy       arch. Edyta DAMSZEL - TUREK

arch. Joanna LABENZ

mgr inż. Karolina ROSPĘK - ASZYK

mgr inż.  Barbara BIERAWSKA

mgr inż. Małgorzata GÓRECKA

tech.  Grażyna OPALIŃSKA

lic. Grażyna WLAZŁOWSKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/1321/05 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 30 czerwca 2005 roku W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON UL. SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

- Uwagi w dniu 24.11.204 r. (data wpływu 07.12.2004 r) wnieśli Pan Benedykt Szumilewicz, Pan Czesław Stasiewski, Pani Maria Walentynowicz, Pani Teresa Ottowicz, Pan Roman Wilkowski, Pani Ewa Wilkowska, Pani Alina Sacewicz, Pan Piotr Sacewicz, Pani W (imię nieczytelne) Sacewicz, Pan Tadeusz Staszewski, Pani Danuta Staszewska, Pani Stefania Mrożek, Pan Mikołaj Walentynowicz, Pani Julia Walentynowicz, Pan Hubert Walentynowicz, Pani Beata Podgórska, Pani Beata Hoffman, Pani Henryka Szumilewicz, Pan Antoni Górski, Pan Romuald Świecd, Pan Sławomir Wojciechowski, Pan Artur Pawłowski, Pani Barbara Pawłowska, Pani Zofia Godlewska, Pani Jadwiga Kuczyńska, Pani Hanna Jołnowska, Pani Barbara Biedrycka, Pan Stanisław Czarnocki, Pani Agnieszka Czarnocka, Pan Marcin Zakrzewski, Pani Dominika Rytel, Pani Irena Zakrzewska, Pani Henryka Szumilewicz, Pani Agata Hofman, Pani Beata Podgórska, którzy:

    - kwestionują sposób zawiadamiania osób zainteresowanych (mieszkańców) 
o terminie dyskusji publicznej

    - protestują przeciwko lokalizacji zabudowy usługowej wzdłuż 
ul. Subisława na terenach obecnych ogrodów działkowych „Subisław”. Postulują 
o wprowadzeniu na tym terenie pasa zieleni ochronnej, kwestionują również obecny przebieg istniejącej linii wysokiego napięcia kV 110 ze wschodu na zachód obszaru objętego planem,

    - proponują przeznaczenie terenu 001-U34 pod zieleń,

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione.

Uwagi wpłynęły w terminie.

- Uwagi w dniu 06.12.2004 r. (data wpływu 09.12.2004 r.) wnieśli Państwo Iwona 
i Andrzej Wachułka, Państwo Arkadiusz i Joanna Ćwikła, Państwo Aleksander 
i Barbara Ćwikła, Pani Natalia Gaweł, którzy :

a) wnioskują o utrzymanie niskiej intensywności zabudowy z dopuszczeniem wyłącznie zabudowy jednorodzinnej, dwurodzinnej z wyłączeniem usług typu hurtownia,

- proszą również o poinformowanie ich o terminie przetargu dotyczącego gminnych działek znajdujących się w strefie 004-M/U31, ponieważ są zainteresowani ich pierwokupem,

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione.

Uwagi wpłynęły w terminie.

- Uwagi w dniu 14.12.2004 r. (data wpływu 13.12.2004 r) wnieśli Pan Benon Lisinski, Pani Elżbieta Boksan, Pan Stanisław Bach, Pani Wacława Pałkowska, Pani Helena Kloś, Pani Walentyna Woźniak, Pani Urszula Dargacz, Pani Barbara Ćwikła, Pani Genowefa Pellowska, Pani Emilia Becher, Pani Natalia Gaweł, Pani Zofia Szawafińska wnoszą o :

a)  utrzymanie w sąsiedztwie potoku Oliwskiego na terenie części obecnych ogrodów działkowych zieleni urządzonej z wykluczeniem jakiejkolwiek zabudowy 
a szczególnie gastronomii,

b)  przeznaczenie terenów obecnych ogrodów działkowych pod zieleń izolacyjną  
z ekranami akustycznymi jako zabezpieczenie od projektowanej Drogi Czerwonej i kolei,

- zakaz lokalizacji parkingów i garaży dla samochodów osobowych, salonów samochodowych z serwisem oraz hurtowni do 2000 m2 w kwartale zabudowy pomiędzy ul. Mściwoja II, ul. Piastowską, ul. Beniowskiego i ul. Kupały,

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione.

Uwagi wpłynęły w terminie.

- Uwaga wniesiona dnia 15.12.2004 r (data wpływu 15.12.2004 r) przez  Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku dotyczy utrzymanie obecnego zainwestowania pod ogrody działkowe „Subisława”  terenów przeznaczonych 
w planie pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą (001-U34)  i zabudowę usługową (005 –U33).

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwaga wniesiona dnia 19.01.2005 r (data wpływu 20.01.2005 r) przez  Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku dotyczy naruszeniu przepisów Art. 20, 21 i 22 Ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych w związku 
z projektowaną likwidacją ogrodów działkowych „Subisława”.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła po terminie.

- Uwagi w dniu 15.03.2005 r. (data wpływu 15.03.2005 r.) wnieśli: Pan Benon Lisiński,

Pani Elżbieta Boksan, Pan Stanisław Bach, Pani Wacława Pałkowska, Pani Halina Kloś, Państwo Walenty i Leokadia Woźniak, Pani Natalia Gaweł, Pani Barbara Ćwikła , Pani Emilia Becker, Pani Pellowska Genowefa, Pani Urszula Dargacz, Pani Zofia Szarpińska którzy:

    - podtrzymują uwagi wniesione po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pismem z dnia 14.12.2004 r.,

    - protestują przeciwko przeznaczeniu północnej części terenu 004 ograniczonej ciągiem pieszo – jezdnym 017-KX i ulicami: Beniowskiego, Kupały, Mściwoja II, pod strefę usługowo – mieszkaniową, proponują przeznaczenie ww. części pod zabudowę mieszkaniową z wykluczeniem uciążliwych usług,

    - sprzeciwiają się dopuszczeniu w strefie 004 uciążliwych usług, a w szczególności warsztatów z usługami samochodowymi oraz parkingów z garażami

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi b), c) i częściowo a) uwzględnione.

Uwagi wpłynęły w terminie.

- Uwagi w dniu 10.03.2005 r. (data wpływu 17.03.2005 r.) wnieśli: Pan Benedykt Szumilewicz, Pani Maria Walentynowicz, Pan Maciej Lisiński którzy:

    - protestują przeciwko likwidacji ogrodów działkowych w sąsiedztwie Potoku Oliwskiego i przeznaczenia tego obszaru na teren zielony z usługami,

    - ponownie podtrzymują uwagę dotyczącą przeznaczenia większej części terenu obecnych ogrodów działkowych na teren usługowy (strefa 005), proponują wprowadzenie tam pasa zieleni ochronnej np.: ogródki działkowe,

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione.

Uwagi wpłynęły w terminie.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIX/1321/05 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 30 czerwca 2005 roku W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON UL. SUBISŁAWA W MIEŚCIE GDAŃSKU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

- karta terenu nr 017-KX, teren ciągu pieszo – jezdnego z uzbrojeniem – 55 m,

- realizacja finansowana z budżetu  gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy – ze środków NFOŚ i WFOŚ

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:

- wodociągi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłociągi,

- gazociągi,

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze środków budżetowych gminy.

Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane są ze środków właściciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

Realizacja z możliwością dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŚiGW i WFOŚiW