# BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- wytyczenie tras sieci zewnętrznych

- wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej

- układanie kabli w terenie

- pomiary ochronne instalacji

- wykonanie sieci zewnętrznych elektrycznych

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Realizacja prac przewiduje  wykonanie zasilania ze złącz ZKP na terenie działki Inwestora oraz usunięcie kolizji istniejących sieci nN oraz kanalizacji teletechnicznej, wykonanie oświetlenia terenu.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz związanych ze składowanie materiałów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne nadziemne i podziemne w związku z wykonaniem instalacji uziemiającej.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu zasilania obiektu , zasilaniu opraw oświetlenia zewnętrznego oraz usunięcia kolizji kanalizacji teletechnicznej.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Do prac wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa należą:

- wykuwanie wnęk pod tablice

- montaż tablic

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających

- podłączanie przewodów

- prace prowadzone pod napięciem

- prace prowadzone na drabinach pod sufitem

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia SEP.

| Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Skala | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Upadek z wysokości | Dach, wnętrze budynku | Średnia | Wykonywanie instalacji odgromowej na dachy, montaż opraw oświetleniowych |
| Uszkodzenia ciała oraz rany spowodowane użyciem elektronarzędzi oraz narzędzi standardowych | Cały teren budowy | Wysoka | Wykonywanie robót elektroinstalacyjnych |
| Potrącenie przez pojazd mechaniczny | Droga dojazdowa | Średnia | Poruszanie się po terenie, szczególni podczas wykonywania instalacji uziemiającej |
| Porażenie prądem | Tablice elektryczne, urządzenia elektryczne, demontaże | Wysoka | Podłączanie napięcia, wykonanie uziemienia, pomiary, próby, rozruch |

- Wskazanie  środków i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac musza zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostać przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji zadania musza posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów musza być zgłaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogramu prowadzenia robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką komunikacje umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu przepisów BHP i PPOŻ  oraz wytycznych producentów urządzeń.

Inż. Przemysław Proczek

inż. Jarosław Baliński