PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielona Strzyża Kiepury” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadań Budżetu  Obywatelskiego 2022 i 2023

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Zielona Strzyża Kiepury”

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Obiekt usytuowany w dzielniczy Strzyża  w Gdańsku na dz. nr 196/9 i 196/2 191/2 obręb 030

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

Usługi projektowe:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- Nazwa Zamawiającego i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracował: Edyta Koch- Wiśniewska

Spis treści:

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Dokumentacja

2.2. Budowa

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania   nieruchomością na cele budowlane

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona Strzyża Kiepury” w ramach zadań Budżetu  Obywatelskiego 2022 i 2023, w tym opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

- 1 egz. Inwentaryzacji terenu i zieleni dla celów projektowych ( z dokumentacją fotograficzną)

- 1 egz. Szkic poglądowy zagospodarowania terenu

- 2 egz. Projekt Zagospodarowania Terenu w szczegółowości Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

- 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- 2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż

Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania:

- Prace przygotowawcze:

- zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,

- zabezpieczenie istniejącej zieleni,

- oczyszczenie i przygotowanie terenu (ok 557m2) pod inwestycję ,

- usunięcie pozostałości fundamentów i gruzu wskazanych na zdjęciach w dalszej części opracowania.

- Budowa nawierzchni utwardzonych (dojście oraz kieszonki na siedziska i kosz)

- geodezyjne wytyczenie ścieżek,

- usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie podbudowy, układanie obrzeży

- wykonanie ścieżki gliniasto- żwirowej,

- Dostawa i montaż dwóch siedzisk wolnostojących drewnianych oraz wolnostojącego kosza na odpadki,

- Wykonanie nasadzeń roślinności okrywowej cieniolubnej 35m2 rozplanowane/ zaprojektowane na obszarze – zgodnie z zał. nr 3 do OPZ - wytyczne i zakres,

- Uporządkowanie zieleni w obszarze opracowania (ok 557m2)– zgodnie z zał. nr 3 do OPZ - wytyczne i zakres,

- Uporządkowanie terenu po robotach,

- Wywóz i utylizacja odpadów wraz z usunięciem gruzu i fundamentów wskazanych

- Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Inwestycja zaplanowana jest na działkach 196/9 i 196/2 191/2 obręb 030 w Gdańsku na północ od ul. Jana Kiepury.

Przybliżona lokalizacja inwestycji (google maps)

Lokalizacja – stan istniejący

- Zamówienie obejmuje zagospodarowanie terenu fragmentów działek: nr 196/9 i 196/2 191/2 obręb 030 w Gdańsku w dzielnicy Strzyża na północ od ul. Jana Kiepury.

- Łączna powierzchnia obszaru opracowania 0,125 ha, własność: Skarb Państwa, dla przedmiotowej lokalizacji DRMG w trakcie prac projektowych uzyska prawo do dysponowania do nieruchomości, zarząd trwały: GZDiZ.

- Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Miejscowego Plany Zagospodarowania Terenu nr  0856: UCHWAŁA NR XLII/1160/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża– strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku.

Uporządkowanie terenu

Projektowany teren należy uporządkować poprzez usunięcie śmieci oraz  wycinkę samosiewów w obszarze zgodnym z załącznikiem nr 3 do OPZ (którego powierzchnia wynosi ok 557 m2)  a także usunięcie gruzu oraz pozostałości fundamentów zgodnie z poniższymi zdjęciami.

Zdjęcia pokazujące pozostałość fundamentu.

Przy usuwaniu fundamentów należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

Zdjęcie pokazujące elementy gruzu do usunięcia.

Ścieżka utwardzona gliniasto żwirowa:

Przekrój nawierzchni gliniasto- żwirowej:

- szerokość ścieżki 1,5 m

- nawierzchnia gliniasto- żwirowa (mieszanka optymalna) wg ogólnej specyfikacji technicznej GDDP grubości 5 cm

- wzmocnienie podłoża – warstwa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie   0-31,5 mm, gr. 10 cm

- Geowłóknina separacyjno- filtracyjna

- Warstwa z piasku niewysadzinowego o współczynniku filtracji ≥ 8m/d, zagęszczony do is=1,00 grubości 10 cm

- Obrzeża betonowe

- podłoże gruntowe

Obramowanie ścieżki w postaci obrzeża betonowego 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Całkowita długość ścieżki utwardzonej to ok 80 m2, minimalna szerokość wynosi 1,5m, powierzchnia kieszonek na siedziska i kosz na o to ok 6 m2. Łączna powierzchnia nawierzchni Gliniasto- żwirowej to w przybliżeniu 130 m2.

Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcyjnych zgodnie 
z opiniami/uzgodnieniami jednostek kompetentnych do dokonywania uzgodnień i opinii.

Sam dokładny przebieg należy uzgodnić z Wnioskodawcą  oraz Użytkownikiem Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Wyposażenie terenu:

| Siedziska | Siedziska wolnostojące z oparciami, wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych, kontaktem z gruntem oraz przeciw grzybom i kylofagom. Wymiary minimalne: Długość: 2000 mm Szerokość / głębokość: 900 mm Wysokość: 850 mm Wysokość siedziska: ok 450 mm Średnica: 900 mm Rys. 2 Przykładowe siedzisko | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| Kosz na odpady | Kosz w kształcie ściętego stożka, wybrany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną granitu. Wymiary: Wysokość całkowita 81cm średnica w najszerszym miejscu 62,5cm Pojemność 55l Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/-5% Beton o wytrzymałości min C 40 spełniający wymagania wytrzymałościowe zgodnie z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12:cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości < 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany Wsad z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolorystyka: obręcz w kolorze grafitowym RAL 7016 Montaż: Wolnostojący ze względu na swoją wagę Rys. 3 Przykładowy kosz na odpadki | 1szt. |

Dokładną lokalizację siedzisk i kosza na odpadki należy uzgodnić z Wnioskodawcą  oraz Użytkownikiem Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Siedziska oraz kosz na odpadki należy lokalizować w kieszonkach z nawierzchni utwardzonej.

Nasadzenia:

W obszarze zaznaczonym w załączniku nr 3 do OPZ zaprojektować i nasadzić roślinność okrywową ciemnolubną. Na wskazanym obszarze przewiduje się 35 m2 nasadzeń. (w zależności od gatunku należy przyjąć by rozstawa roślin była nie mniejsza niż zalecana przez Związek Szkółkarzy Polskich).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. DOKUMENTACJA

Dokumentację należy opracować na:

- aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych

  - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. budowy ścieżki gliniasto-żwirowej i wyposażenie terenu w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszty:

- materiałów geodezyjnych, w tym mapy do celów informacyjnych w skali 1:500 i jej aktualizacji (o ile taka mapa będzie wymagana),

- wniosków o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- inwentaryzację terenu i zieleni do celów projektowych

- uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania,

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych.

Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z:

- Zamawiającym

- Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku,

- Wnioskodawcą,

- Gestorami sieci (jeśli konieczne),

- Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

- Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

- BUDOWA

- Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje:

- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję

- odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących (jeśli zajdzie taka potrzeba)

- Utylizacja

- Budowa nawierzchni utwardzonych

- geodezyjne wytyczenie ścieżek

- usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki

- wykonanie podbudowy, układanie obrzeży

- wykonanie nawierzchni mineralnych

- wyposażenie terenu w dwa siedziska i kosz na odpadki

- Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

- Warunki prowadzenia robót

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

a) specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych ,

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej ,

c) bieżących uzgodnieniach z Użytkownikiem,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej ,

e) decyzjach administracyjnych  zawartych w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlanych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej do potrzeb placu budowy

Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskanie terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochrony mienia

- zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy

- realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy

- tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy

- wywóz i utylizację odpadów (w tym: gruz, odpady budowlane, śmieci, itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu oraz  Zamawiającego zobowiązany jest do:

- sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektów i przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu

- założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bez wstrząsową technologię wykonywania robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest :

do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony tej umowy.

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym 
i widocznym  oznakowaniem

- zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

- zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia

- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. W okresie realizacji robót

- organizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego

- prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 
i czystości

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót

- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

- do ochrony roślinności istniejącej:

a. przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy,

b. wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

c. zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór inspektora ds. zieleni)

- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.)

- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

- Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy

- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót

- usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót

- sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób

- warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

  - Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

  - Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

  - Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

− wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

− wykonywanie pomiarów bieżących,

− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

− inwentaryzację powykonawczą

  - W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

− dokumentację powykonawczą budowlaną – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) w branżach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Użytkownika.

  - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

a) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r.,

b) Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację własności użytkowych - przed wbudowaniem.

  - Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

3.1. Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

3.2. Nadzór autorski nad realizacją  zadania zapewnia Wykonawca.

3.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

4.   Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w/w działek.