OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SEKRETARIATU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU  UL. ZIELONY TRÓJKĄT 1

1.Podstawa opracowania

1.  Umowa zawarta w dniu 20.04.2016 r pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska  z

siedzbą  w Gdańsku,  ul. Żaglowa 11  80-560 Gdańsk, działającą w imieniu Gminy Miasta

Gdańska  a Autorską Pracownią Architektoniczną Kasperska-Machura z siedzibą w Gdyni ul.

Miodowa 21

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3.  Wytyczne Inwestora  i uzgodnienia z Użytkownikiem  z dnia 10.05.2016r.oraz z

dnia 20.05.16r.

4.  Inwentaryzacja obiektu i wizje lokalne i w dniach 10.052016r. oraz 20.05.2016r.

2.Przedmiot inwestycji

2.1 Zakres opracowania – projektowane zmiany.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej, do projektu wielobranżowego przebudowy sekretariatu szkolnego wraz z pomieszczeniami przyległymi   (toaleta, korytarz, pokój socjalny)   w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójką 1 - działka nr  335 obręb 0058 w Gdańsku,  w zakresie wymaganym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa  obejmuje  przebudowę  i dostosowanie  sanitariatu dla osob niepełnosprawnych , utworzenie miejsca do zmywania naczyń i przygotowania napojów lub posiłków, otwarcie przestrzeni korytarza poprzez zagospodarowanie pomieszczenia ksero, w celu swobodnej komunikacji  i obsługi interesantów w sekretariacie i gabinecie dyrektora. Zmiany  wprowadzono zgodnie z programem Zamawiającego i  wymaganiami  uzgodnionymi   z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 69  na naradach w dniach 10.05.16 r. oraz 20.05.2016r.  tj. :

-   wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach  i zamontowanie żaluzji pionowych

-   istniejące okratowanie okien w sekretariacie i gabinecie dyrektora –  6 szt.  do  zachowania  i

pomalowania

-   wymiana wszystkich grzejników  we wszystkich pomieszczeniach

-   przeprojektowanie węzła sanitarnego i montaż urządzeń sanitarnych dostosowanych dla osób

niepełnosprawnych

-   wyburzenie częśći ściany pomiędzy gabinetem a sanitariatem i wymurowanie nowej ściany z

cegły pełnej gr.6cm

-   wymurowanie w sanitariacie nowych ścian z Silki gr.8 cm

-    montaż szaf i blatu  w pomieszczeniu śluzy przy sanitariacie

-   wymiana oświetlenia, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego

-   wykucie nowego otworu drzwiowego do gabinetu dyrektora i założenie nowego nadproża

-   zamurowanie istniejących otworów drzwiowych w gabinecie dyrektora i w sekretariacie  ,

-   umeblowanie gabinetu dyrektora – meble istniejące

-    likwidacja drzwi do pomieszczenia ksero , pozostawienie i poszerzenie otworu drzwiowego

-    wyburzenie ściany pomiędzy sekretariatem i pomieszczeniem ksero

-    zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego  do sekretariatu

-   montaż szaf stojących , wiszących i biurka w pomieszczeniu sekretariatu

-   umeblowanie korytarza – stolik + dwa fotele

-   likwidacja kraty  na drzwiach wejściowych  i montaż drzwi wejściowych z profili

aluminiowych , przeszklonych    szkłem hartowanym,  bezpiecznym

-   ułożenie nowej posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniach sekretariatu , gabinetu

dyrektora i korytarza

-   ułożenie posadzki z gresu w pomieszczeniach sanitariatu i przedsionka

-   ułożenie płytek na ścianach sanitariatu i przedsionka

-    malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach

2.2 Struktura własności

Opracowaniu podlega ją pomieszczenia sekretariatu i pomieszczeń przyległych w budynku  Szkoły Podstawowej nr 69 na działce nr 335 obr.0058.  Cały teren jest własnością   Gminy Miasta Gdańsk.

2.3 Stan istniejący pomieszczeń

Projektowana przebudowa ma na celu utworzenie brakujących pomieszczeń czyli: - sanitariatu dla osób nieopełnosprawnych , utworzenie miejsca do przygotowania napojów lub posiłków,oraz wykorzystanie  powierzchni w pomieszczeniu   ksero, które nie jest w pełni wykorzystane i rzadko jest używane.

1/ - Gabinet dyrektora

Gabinet dyrektora jest umeblowany   i posiada właściwe oświetlenie ( żyrandole 2 lampowe  - 2szt) Pomieszczenie ogrzewane za pomocą dwóch grzejników żeliwnych – do wymiany na grzejniki konwektorowe.  Doświetlenie za pomocą 3 szt okien skrzynkowych – do wymiany na  okna zespolone z profili PCV. Istniejace kraty na oknach – do pomalowania .Umeblowanie przy pomocy mebli  uzytkowanych w gabinecie i będących w posiadaniu szkoły.

2/ - Pomieszczenie W C ze śluzą

Pomieszczenia mają wymiary niezgodne z przepisami. Dyrekcja szkoły zgłosiła potrzebę zorganizowania powierzchni socjalnej  - szatni oraz pomieszczenia do przygotowania napojów czy posiłków. Wobec powyższego pomieszczenie WC i śluza z umywalką zostaną całkowicie przebudowane . Istniejąca urządzenia sanitarne, ceramika na ścianach , gres na posadzce, drzwi  oraz grzejnik CO  będą usunięte, także oświetlenie oraz osprzęt elektryczny . Zaprojektowano sanitariat dostępny dla osób niepełnosprawnych .

3/ - Korytarz

Do korytarza w sekretariacie prowadzą drzwi  wejściowe z kratą – do usunięcia i wymiany na drzwi przeszklone.  Na korytarz wychodzą drzwi z pomieszczenia gabinetu dyrektora i skretariartu oraz pomieszczenia ksero. W szytkie drzwi – do usunięcia . Do wymiany  i przesunięcia – drzwi do gabinetu dyrektora . Istniejące otwory  drzwiowe  do sekretariatu i  gabinetu  dyrektora – do zamurowania. W korytarzu znajdują się stolik i dwa krzesła – do usunięcia. Posadzka z paneli – do usunięcia. Naścienne przewody teletechniczne oraz oświetlenie – do usunięcia.

4/ - Sekretariat

Sekretariat jest umeblowany – biurko , zestaw szafek stojących niskich i wysokich, przeszklonych.   Pomieszczeniu sekretariatu   posiada oświetlenia typu kinkiet na lisytwie – do wymiany.  Ogrzewanie pomieszczenia  za pomocą trzech grzejników żeliwnych – wszystkie do wymiany na grzejniki konwektorowe.  Doświetlenie za pomocą 3 szt okien skrzynkowych – do wymiany na  okna zespolone z profili PCV

Posadzka z paneli – do usunięcia. Na ścianach - kable telefoniczne i teletechniczne natynkowe.

3.  Charakterystyka rozwiązań projektowych.                                                               Projektowana przebudowa ma na celu   utworzenie w obrębie sekretariatu węzła sanitarnego dla osób   niepełnosprawnych,  utworzenie zaplecza socjalnego – szatni  i miejsca przygotowania napojów lub posiłków,  oraz wykorzystanie  powierzchni  pomieszczenia   ksero (które nie jest w pełni wykorzystane i rzadko używane)  do komunikacji w sekretariacie i pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora..

3.1 - Gabinet dyrektora

W gabinecie dyrektora przebudowie ulegnie ściana działowa – gabinet będzie  pomniejszony na rzecz sanitariatu oraz zostaną przesunięte drzwi wejściowe do gabinetu.  Wzdłuż sanitariatu należy domurować nowy fragment ściany z cegły gr. 6cm oraz wykuć nowy otwór na drzwi wejściowe. W ścianie istniejącej wykonać strzępia do polączenia z nowym fragmentem ściany.  W miejscu noweg otworu drzwiowego należy  wmurować w ścianę nadproże z ceownika 80/40 wykuwając dwie warstwy cegieł. Ściany  pokryć tynkiem cem-wap. Kat.  III i białkować mleczkiem wapiennym. Malować dwukrotnie farbą satynową w kolorze białym na suficie i jasno szarym na ścianach.  Gabinet dyrektora jest umeblowany   i posiada właściwe oświetlenie ( żyrandole 2 lampowe  - 2szt) – do pozostawienia.  Do wymiany grzejniki żeliwne -2 szt.   Projektuje się wymianę istniejacych okien skrzynkowych na okna zespolone z profili PCV z nawiewnikami  - 3 szt.  Projektuje się wymianę istniejacej  posadzki na panele drewniane .

3.2 - Pomieszczenie W C ze śluzą

Projektuje się wyburzenie ściany  pomiędzy WC a  gabinetem dyrektora w celu powiększenia kabiny WVC.  Ścianę wymurować z cegły gr. 6cm. Ściany połączyć za pomocą strzępi. Na ścianach położyć tynk kategorii III cementowo -wapienny . Białkować mleczkiem wapiennym i malować dwukrotnie farbą lateksową w kolorze jasno sarym – na ścianach i biłym – na suficie.  W pomieszczeniu  sanitariatu i przedsionka   wymurować ściany  z bloczków SILKA gr.8 cm . Pomiędzy przedsionkiem a korytarzem wymurować ścianę – kieszeń na drzwi  chowane. Tynkowanie i malowanie – jak powyżej. W pomieszczeniu  WC zamontować sprzęt sanitarny przeznaczony dla osób   niepełnosprawnych.  Ściany WC wyłożone galzurą do wysokości  2,20 m, powyżej malowanie farbą  lateksową emulsyjną w kolorze jasno-szarym, sufity – farba lateksowa w kolorze białym.  Zamontować nowe drzwi do kabiny WC oraz drzwi przesuwne do części socjalnej .Zamontować  nowy grzejnik CO.Posadzka z  gresu w kolorze szarym. Oświetlenie za pomoca plafonu w kabinie WC oraz w przedsionku. Pod szafkami wiszącymi oświetlenie punktowe LED – 2 szt. Szafki wykonac z płytyt wiórowej – korpusy ora płyty MDF – fronty .Fronty szafek – białe lakierowane. Blat na szafkach stojących  gr. min 3 cm – z płyty wiórowej laminowanej w kolorach jasnych -  biało+ szaro+ zółtym  - wykończonej listwą wykończeniową stalową.

3.3 - Korytarz

Należy  zamurować istniejące otwory drzwiowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz wybić nowy otwór drzwiowy do gabinetu dyrektora. Projektowana posadzka  - z paneli drewnianych w kolorze dąb bielony.  Warstwy – jak na rysunku szczegółowym. Należy skuć warstwy posadzki do stropu . Jeśli  różnica poziomów pozwoli należy ułożyć warstwę izolacyjną – styropian 2 cm.  Ściany malowane farbą satynową w kolorze jasno-szarym.   Sufit malowany farbą  satynową w kolorze białym. Oświetlenie za pomocą rastrów - 2 szt.  Zamontować drzwi wejściowe przeszklone szkłem bezpiecznym  w profilu aluminiowym.   Do usunięcia istniejąca krata na drzwiach wejściowych .

W części ogólnodostępnej projektuje się dwa  krzesła i stolik  na stelażu aluminiowym ze sklejki bukowej w kolorze dąb bielony.

3.4  - Sekretariat

Zaprojektowano nowe umeblowanie sekretariatu – jak na rysunku szczegółowym. Fotel biurowy obrotowy  w kolorze turkusowym  o gabarytach  - zgodnie z kartą katalogową. Sprzęt winien podsiadać atest  dopuszczenia do użytkowania. Zaprojektowano nowe oświetlenie – rastry na suficie – 2 szt  i wiszącą  nisko lampę biurową nad biurkiem. Istniejące grzejniki – do wymiany na konwektorowe.  Posadzka z paneli drewnianych .  Ściany malowane farbą satynową w kolorze jasno-szarym.

- Zestawienie powierzchni

Korytarz                                                 –            4,37 m2

Gabinet dyrektora                                   -           23,60 m2

Pomieszczenie socjalne                          -             2,98 m2

Kabina WC                                             -             4,77 m2

Sekretariat                                               -           13,87 m2

RAZEM                    -           49,59 m2~ 49,60m2

5.  Wpływ inwestycji na środowisko

Realizacja przebudowy sekretariatu i pomieszczeń przynależnych  w Szkole Podstawowej nr 69 nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko .

6. Warunki ochrony pożarowej

Realizacja przebudowy sekretariatu i pomieszczeń przynależnych  w Szkole Podstawowej nr 69 nie będzie miała wpływu na  istniejące warunki ewakuacji i ochrony pożarowej w budynku.