ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.

ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia

www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com

ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.

ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia

www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com

TEMAT OPRACOWANIA:

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA NAD ZABYTKOWYM KANAŁEM RADUNI NA WYSOKOŚCI DWORU FERBERÓW I PARKU LEŚNEGO – W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KŁADKA PIESZO-ROWEROWA |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XXVIII |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLENEGO | DZ. GM. NR EWID. 99 OBRĘB 109 I 2 OBRĘB 307 80-001 GDAŃSK |
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK | 99 OBRĘB 109 2 OBRĘB 307 |
| INWESTOR | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA UL. ŻAGLOWA 11, 80-560 GDAŃSK |

| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| autor: MARIKA HARMOZA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ nr uprawnień 10/POOKK/IV/2014 |  |
| sprawdził: jaCEK JÓZEKOWSKI | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ nr uprawnień 12/PPOOk/IV/2014 |  |

CZERWIEC 2018

SPIS ZAWARTOŚCI – PROJEKT BUDOWLANY

I. CZĘŚĆ OPISOWA	2

1. Charakterystyka formalna	2

1.1. Podstawa opracowania	2

1.2. Adres inwestycji	3

1.3. Przedmiot inwestycji	3

1.4. Cel opracowania	3

1.5. Inwestor	3

2. Istniejący plan zagospodarowania działki/terenu	3

3. Ogólna charakterystyka projektowanej kładki	3

4. Projektowane zagospodarowanie terenu	4

4.1. Podpory kładki	4

4.2. Ustrój niosący kładki	4

4.3. Poszycie kładki	4

4.4. Balustrady	4

4.5. Warunki gruntowo-wodne	5

4.6. Kategoria geotechniczna obiektu	6

5. Uwagi końcowe	6

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków	6

9. Informacja o eksploatacji górniczej	6

10. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny zdrowia i użytkowników projektowanego założenia	6

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich	6

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)	8

1. Informacje podstawowe	9

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	9

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	9

4. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	9

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	9

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	10

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	10

7.1. Czynności organizacyjne	11

7.2. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej	12

8. Ustalenia końcowe	13

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	14

1. Oświadczenia projektantów	14

2. Uprawnienia budowlane	15

3. Zaświadczenia o przynależności do izby	17

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Charakterystyka formalna

### 1.1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem;

- mapa do celów projektowych;

- Uchwała nr XVI/479/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lipce – skarpa Wysoczyzny Gdańskiej w mieście Gdańsku;

- Zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych wraz z załącznikami;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t. j. Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

### 1.2. Adres inwestycji

dz. gm. nr ewid. 99 obręb 109 i 2 obręb 307

80-001 Gdańsk

### 1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca budowy kładki pieszo-jezdnej nad zabytkowym Kanałem Raduni.

### 1.4. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych i rowerzystów przez Kanał Raduni, stanowiącej element łączący ciąg komunikacyjny pomiędzy szlakami turystyki rowerowej i pieszej. Przedmiotowa kładka ułatwi mieszkańcom, jak i przybyłym turystom, dostęp do pobliskiego zabytkowego kompleksu parkowo-leśnego.

### 1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

## 2. Istniejący plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku w okolicy parku leśnego oraz dworu Ferberów. Przez teren planowanej inwestycji przepływa zabytkowy Kanał Raduni. Kanał Raduni jest średniowiecznym dziełem inżynierskim. Stworzony w XIV w. doprowadzał wodę do młynów, kuźni, tartaków oraz innych miejsc w których wykorzystywano napęd wodny. Dziś tereny leżące nad kanałem stanowią atrakcyjny teren rekreacyjny. Kanał pełni również istotną rolę w przeprowadzaniu wód deszczowych górnego tarasu miasta. Zachodni brzeg terenu (dz. nr ewid. 2 obręb 307) podlega pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1909.

## 3. Ogólna charakterystyka projektowanej kładki

- liczba przęseł:				1

- rozpiętość teoretyczna:		13,0 m

- szerokość użytkowa:			2,5 m

- kąt skrzyżowania z przeszkodą:	90º

- konstrukcja ustroju nośnego:		stalowy, dwudźwigarowy z dwuteowników

- podpory przyczółki:			żelbetowe

- nawierzchnia:				deski kompozytowe

- klasa obciążenia tłumem pieszych:	wg PN-85/S-10030

## 4. Projektowane zagospodarowanie terenu

### 4.1. Podpory kładki

Podporami kładki są przyczółki betonowe z betonu klasy B-25. Pełna gwarancja stateczności podpór kładki jest zapewniona dzięki przykryciu ich gruntem do prawie pełnej wysokości. Szczegóły wg projektu konstrukcji.

### 4.2. Ustrój niosący kładki

Konstrukcja ustroju nośnego składać będzie się z 2 szt. dwuteowników stalowych giętych HEB340 o dł. ok. 13 m i opartym na nich poszyciu z desek kompozytowych na podkonstrukcji z ceowników stalowych C100.

Belki stalowe oparte są na przyczółkach za pośrednictwem łożysk stalowych. Dźwigary stężone poprzecznicami z ceowników stalowych 140. Konstrukcja w pasie dolnym stężona  kątownikami stalowymi. Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie dwoma warstwami farb epoksydowych i jedną warstwą poliuretanową. Przęsło łukowato wygięte, promień wygięcia 52,5 m.

Przewidywana kolejność wykonywania robót:

- wykonanie wykopu dla posadowienia przyczółków

- wykonanie posadowienia przyczółków

- wykonanie przyczółków

- montaż konstrukcji stalowej kładki

- montaż elementów drewnianych

- wykonanie dojazdów z kostki wibroprasowanej oraz prac wykończeniowych

- uporządkowanie terenu

Przewiduje się montaż konstrukcji stalowej w warsztacie i przywiezienie elementu w całości na teren inwestycji. Montaż powinien odbyć się przy pomocy żurawia samojezdnego o udźwigu do 10 ton.

### 4.3. Poszycie kładki

Poszycie kładki z desek kompozytowych grubości 2,5 cm mocowanych do łat kompozytowych 3,5x4 cm (rozstaw max co 45 cm), na podkonstrukcji stalowej z ceowników C100. Elementy stalowe kładki powinny być zabezpieczone warstwą farby antykorozyjnej w kolorze czarnym.

### 4.4. Balustrady

Projektuje się wykonanie balustrad stalowych z prętów stalowych kwadratowych 1x1 cm i rur kwadratowych 4x4 cm mocowanych do siebie łącznikami mechanicznymi i częściowo spawanych. Słupki balustrady zamocować do konstrukcji kładki poprzez przyspawanie ich do pasa górnego głównej konstrukcji nośnej kładki – dwuteowników HEB340. Wysokość balustrad mierzona od nawierzchni jezdnej 1,2 m, rozstaw słupków 1,36 m. Elementy stalowe balustrad ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Pochwyt z rury kwadratowej Ø80 mm.

### 4.5. Nawierzchnie dojść

Dojście od strony wschodniej:

Projektuje się dojście od strony wschodniej łączące projektowaną kładkę z istniejącym chodnikiem. Nawierzchnia dojścia z kostki betonowej płukanej, kolor piaskowy, kształt nieregularny, grubość 6 cm. Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej 5 cm i warstwy tłucznia grubości 20 cm. Nawierzchnia dojścia zamknięta w obrzeżach granitowych szerokości 10 cm.

Dojście od strony zachodniej:

Projektuje się dojście od strony zachodniej łączące projektowaną kładkę z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym. Nawierzchnia dojścia z mieszaniny żwirowo gliniastej na podbudowie z klińca grubości 5 cm i tłucznia grubości 15 cm. Nawierzchnia dojścia zamknięta w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm. Dodatkowo należy uzupełnić istniejącą nawierzchnię warstwą mieszaniny żwirowo gliniastej o grubości od 1 do 5 cm w celu wyprofilowania spadków terenu.

Nawierzchnie dojść na styku z projektowaną kładką zakończone murem oporowym.

### 4.6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badań geotechnicznych gruntu stwierdzono złożone warunki gruntowo-wodne. Należy wymienić grunty słabonośne na nasyp piaszczysty.

### 4.7. Kategoria geotechniczna obiektu

Druga kategoria geotechniczna.

### 4.8. Projekt organizacji ruchu

Zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych i uzgodnienia go z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

## 5. Uwagi końcowe

- Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników, jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z inwestorem i jednostkami zaangażowanymi w projekt.

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z odpowiednią normą stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

## 8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków

Projektowana inwestycja znajduje się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Gdańska.

## 9. Informacja o eksploatacji górniczej

Teren inwestycji znajduje się poza obrębem terenów górniczych i wpływu eksploatacji górniczej.

## 10. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny zdrowia i użytkowników projektowanego założenia

W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Teren znajduje się poza zasięgiem wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie leży w obszarach Natura 2000 oraz nie będzie znacząco oddziaływać na ten obszar.

## 11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich

Uciążliwość projektowanego obiektu zamknie się w granicach działki inwestora. Obszar oddziaływania został określony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostępu do światła dla sąsiednich budynków, nie spowoduje wzrostu przesłaniania; nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani cieplnej; nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawą do przeprowadzonej analizy stanowiły akty prawne, które mogą wprowadzać związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650, 710);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Inwestycja objęta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisów ujętych w powyższych ustawach i rozporządzeniach. Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek Inwestora.

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marika Harmoza

# II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

do projektu:

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA NAD ZABYTKOWYM KANAŁEM RADUNI NA WYSOKOŚCI DWORU FERBERÓW I PARKU LEŚNEGO – W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: 	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa, 80-560 Gdańsk

LOKALIZACJA:	dz. gm. nr ewid. 99 obręb 109 i 2 obręb 307

80-001 Gdańsk

PROJEKTANT:	Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia

## 1. Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa kładki pieszo-rowerowej. Opracowanie obejmuje:

- określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne obiekty budowlane.

## 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Bieżąca eksploatacja drogi publicznej i ciągów komunikacji pieszej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

## 4. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Charakter inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować użytkowników o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.

Przewidywana kolejność wykonywania robót:

- wykonanie wykopu dla posadowienia przyczółków,

- wykonanie posadowienia przyczółków,

- wykonanie przyczółków,

- montaż konstrukcji stalowej kładki,

- montaż elementów drewnianych,

- wykonanie dojazdów z kostki wibroprasowanej oraz prac wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu.

## 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą typowe zagrożenia, jakie występują przy prowadzeniu takich robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do określania na bieżąco, w całym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest możliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego określanego jako:

- stopnia małego (niestwarzającego bezpośrednich zagrożeń)

- stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

- stopnia wymagającego zapewnienia, że ryzyko pozostanie najwyżej na tym samym poziomie.

Niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznością przestrzegania przepisów BHP.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami BHP.

## 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy, kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy w/w pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktażu powinien obejmować również:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

- rodzaje warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać.

Załogę należy zapoznać z planem BiOZ.

## 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich;

- na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego, umożliwić wjazd na działkę pojazdów w/w służb. Na terenie budowy należy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami oraz podstawowe środki higieny;

- dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku;

- prowadzeniu wykazu sprzętu transportowego, zawierającego jego niezbędne parametry oraz lokalizację;

- umieszczeniu numerów telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

- umożliwieniu wjazdu na działkę pojazdom ww. służb;

- dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;

- przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń.

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrożyć plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie;

- zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- upewnić się, że dla każdego rodzaju pracy opracowane zostały szacunek ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, że prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie;

- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z datą szkolenia;

- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia BHP, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie, jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań;

- przeprowadzić kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej;

- prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszane zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania;

- wdrażać procedury Pozwolenia na Budowę podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie;

- zapewnić ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć. Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być zabezpieczone lub zamknięte. Należy wytyczyć i oznaczyć drogi okrężne (obejścia).

### 7.1. Czynności organizacyjne

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji Technicznej – w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji Instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń: wstępnego, podstawowego i okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników, zapoznanie załogi z treścią planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

### 7.2. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz – chyba, że zostaną oni zaopatrzeni w inną formę ochrony przed spadającymi przedmiotami.

- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne.

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu jakie może grozić pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracowników należy wyposażyć w:

- pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z Polskimi Normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu.

- ochronę słuchu zgodną z Polskimi Normami.

- ochronę systemu oddechowego zgodną z Polskimi Normami i stopniem zagrożenia.

Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, bądź też przy maszynach tnących. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to, by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.

## 8. Ustalenia końcowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych pracowników w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marika Harmoza

# III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

## 1. Oświadczenia projektantów

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

Niniejszym oświadczam, że projekt:

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA NAD ZABYTKOWYM KANAŁEM RADUNI NA WYSOKOŚCI DWORU FERBERÓW I PARKU LEŚNEGO – W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| B R A N Ż A | ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| A R C H I T E K T U R A | autor: MARIKA HARMOZA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ Nr uprawnień 10/POOKK/IV/2014 |  |
|  | sprawdził: jaCEK JÓZEKOWSKI | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ Nr uprawnień 12/POOkK/IV/2014 |  |

MAJ 2018

## 2. Uprawnienia budowlane

## 3. Zaświadczenia